«АГРОМАСТЕР» - ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНСТВЕННОГО ПРОХОДА ПО СТЕРНЕ.
 ТЕХНОЛОГИЯ  «АГРОМАСТЕР»
  Технология выращивания зерновых с применением стерневых посевных комплексов «Агромастер» предельно проста. Это технология прямого посева с использованием посевных комплексов культиваторного типа с полной разделкой стерни. Все операции по обработке почвы и посеву производятся за один-единственный проход по стерне или другому агрофону. За этот единственный проход «Агромастер» своими лапами-сошниками разделывает стерню, уничтожает сорняки,  формирует семенное ложе, осуществляет посев  семян и удобрений полосой шириной 15 см.,  встроенная трехрядная борона закрывает слоем мульчи посевной материал и  уже в конце опорно-прикатывающие катки посевного комплекса прикатывают почву только над полосой семян. Тем самым, семена ложатся на плотное семенное ложе, а в неприкатанных междурядьях  не прорастают сорняки. В отличие от «нулевой» технологии обеспечивается механическое уничтожение сорняков, прекрасно разделывается стерня и заделываются органические остатки.    Технология посева озимых аналогична: посев производиться по необработанной стерне за один рабочий проход посевного комплекса. Больше ничего делать не требуется!
  Посевной комплекс «Агромастер» имеет собственный загрузочный шнек с приводом от гидросистемы трактора-тягача и поэтому при проведении сева не требуются специальные загрузчики и достаточно просто самосвалов.  Пневматическая система высева  транспортирует семена и удобрения к сошникам под давлением и поэтому отпадает необходимость в дополнительных подсобных рабочих, сеяльщиках и т.п. Для проведения всего комплекса посевных работ вполне достаточно одного трактора с  трактористом и одного самосвала с водителем.  Весной или осенью вы подъезжаете с агрегатом «Агромастер» к нетронутой стерне, с обычного самосвала при помощи собственного шнека-загрузчика посевного комплекса загружаете семена и удобрения и сеете. Все.

НЕ ТРОГАТЬ СТЕРНЮ.

  Одним из ключевых является вопрос необходимости вспашки или другой обработки стерни. Практика и сравнительные результаты показывают, что никакой прибавки урожая  предварительная обработка стерни, будь то  вспашка или другая обработка не дают. Отмечено, что  в засушливые годы и при посеве без удобрений на предварительно обработанных полях урожай получается даже меньше. В 2006 году  был проведен эксперимент: поле в 110 га. разделили на 4 участка. На первом участке провели вспашку оборотными плугами на глубину 25 см., второй участок был обработан дискаторами БМД, на третьем участке разделали стерню лущильником ЛДГ-15, на четвертом участке стерню оставили нетронутой. Урожайность на всех участках была примерно одинакова. Вопрос, если  нет разницы, то зачем тратить ГСМ, покупать и обслуживать дополнительные трактора и сельхозорудия, содержать дополнительных работников?  
  Понятно, что сначала очень тяжело совершить такую революцию – перейти на минимальную технологию с применением стерневых посевных комплексов, не пахать. Местные  старики будут возмущаться, что вот руководитель плохой, даже зябь вспахать не может, а мы в войну даже на коровах пахали. Районное начальство незнакомое с новой минимальной и ресурсосберегающей технологией будет требовать сводку по вспашке. Но не они будут расплачиваться с Вашими кредитами, не их будут вызывать в налоговую инспекцию, не на них будут возбуждать уголовные дела за невыплату зарплаты. За конечный результат отвечать будете Вы.

   Но если Вы, все таки, хотите провести послеуборочную обработку почвы, то прекрасно можете это сделать с помощью того же самого «Агромастера». Ее  сеялка-культиватор отлично справится с обработкой почвы не хуже дисковых борон и дискаторов. Приобретая посевной комплекс «Агромастер» вы приобретаете еще и отличное орудие для обработки почвы. 
РЕВОЛЮЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВА.

  Очень важно понять, что именно дает хозяйству и руководителю внедрение ресурсосберегающих  минимальных технологий.
  Внедрив минимальные стерневые технологии хозяйство в 4-5 раз снижает затраты на производство зерна. Горюче-смазочных материалов, тракторов, сельхозорудий, затрат труда и сопутствующих затрат требуется меньше в разы. Например, хозяйству, которому раньше требовалось 40 тракторов, будет достаточно 8-10. Людей потребуется также в 5-6 раз меньше. Если требовалось 80 человек, то при новой технологии хватит и 15-20, то есть 60 можно будет уволить, а оставить только 20 наиболее лучших работников. Вот здесь мы и переходим к самой главной пользе минимальной технологии, которая она дает именно руководителю. Ведь какая основная проблема на селе? Главная проблема для руководителя это даже не деньги, не низкие цены на сельхозсырье. Главная проблема это недостаток ответственных, хороших, трезвых работников и отвратительное состояние тракторов. Неожиданно сломался трактор или тракторист не вышел, работа стала технология ломается, затраты которые вы понесли, могут пропасть или уже  пропали. Знакомая картина? Руководителю приходится уговаривать, умолять, унижаться перед  каждым, а эти люди знают, что без них не обойтись и пользуются этим. Но когда Вы сократите количество требуемой техники, оставив только самую надежную, уволите бездельников и алкоголиков, оставив только тех на которых можно положиться, тогда ваша работа из постоянного решения проблем превратиться в нормальный процесс организации и управления. А за дверями вашего кабинета будет стоять очередь безработных. Но правила теперь устанавливать будете уже вы, а не они! Даже только из-за этого стоит перейти к минимальной технологии возделывания зерновых.
  Освободившееся время вы сможете использовать более продуктивно: на расширение бизнеса, на внедрение новых перспективных технологий, на семью и отдых, в конце концов. 
ПОЧЕМУ НАДО ВЫБИРАТЬ «АГРОМАСТЕР».
  Почему стоит остановиться на применении посевных комплексов «Агромастер», есть ли для этого выбора веские причины? Просто комплексы «Агромастер» ничуть не хуже западных посевных комплексов, таких как «Моррис», «Хорш», «Джон-Дир» ит.д., но при этом  дешевле более чем в 2 раза. Кроме того, вам не потребуется покупать мощные импортные трактора или трактор К-744 стоимостью около 5 млн. руб. Вы сможете спокойно обойтись трактором К-700А который, скорее всего у вас уже есть или даже трактором ДТ-75М (в случае приобретения Агромастер-4800). То есть для внедрения минимальной технологии вам вместо 9 млн. руб. вполне хватит 1.8 млн. руб., а 7 млн., согласитесь это хорошие деньги. Практика применения и расчеты показывают, что каждый посевной комплекс «Агромастер» окупается за один сезон три раза и приносит на рубль инвестиционных затрат три рубля прибыли ежегодно! Целью любого бизнеса является прибыль и глупо прибыль тратить на приобретение просто более дорогой техники. Ведь чем отличаются эти импортные комплексы от «Агромастера» -  только тем, что они  намного дороже. А если эта импортная техника сломается, где брать запчасти и по каким ценам? Посевные комплексы «Агромастер» разработаны с применением общедоступных автомобильных комплектующих и с  запчастями и расходными материалами у хозяйства не будет никаких проблем. Да и по ценам на запчасти вы окажетесь в выигрыше. Кроме того, при разработке специально преследовалась цель минимизации обслуживания и улучшения ремонтопригодности. Обслуживать и ремонтировать посевные комплексы «Агромастер» можно даже в полевых условиях.
  Те, кто внедряет ресурсосберегающие технологии, всегда оказываются в выигрыше. Но в двойном выигрыше оказываются те, кто внедряет эти технологии с минимальными инвестиционными затратами. Посевные комплексы «Агромастер» предоставляют Вам возможность внедрить самую передовую технологию с самыми низкими инвестиционными затратами. Себестоимость товарного зерна при применении посевных комплексов «Агромастер» составит не более 1500 рублей за тонну, то есть с каждой тонны зерна Вы получаете не менее 3-4 тыс. рублей прибыли. Каждый комплекс окупается за год три раза. 
НОМЕНКЛАТУРА ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ «АГРОМАСТЕР».

 Номенклатура посевных комплексов достаточно уникальна. Особенность в том, что при разработке каждого агрегата преследовалась вполне определенная цель.

   «Агромастер-8500» шириной захвата 8,5 метра разработан специально для трактора К-700А мощностью 220 л.с., это единственный посевной комплекс с которым К-700А устойчиво работает. Для «Кузбасса» нужен К-701.
  «Агромастер-9800» шириной захвата 9.8 метра предназначен для работы с тракторами класса К-701, но он самый дешевый на рынке. Он дешевле на 25%, чем «Кузбасс-8500».
  «Агромастер-3400»,  «Агромастер-4800», «Агромастер-5400/5800» предназначены для работы с тракторами МТЗ-82, МТЗ-1221, ДТ-75М, Т-150К. Это на сегодня единственные стерневые комплексы для тракторов такого класса. Цена у них вполне доступна, что делает их особенно привлекательным для небольших хозяйств и фермеров, да и трактор для агрегатирования  есть у каждого. Есть варианты, как с пневматическим, так и с механическим высевом. Кому что нравиться, считается, что механические более практичнее – не требуется обслуживать пневмосистему.
   «Агромастер-9800Авто» - самый эффективный вариант посевных комплексов. Достаточно сказать, что производственная компания «Агромастер» в своей агрофирме полностью перешла на применение этих агрегатов. Идея пришла, когда мы задумались о хорошем тракторе-тягаче посевных комплексов. Согласитесь, хорошего трактора по нормальной цене на рынке нет. Импортные дороги, с «Кировцами» постоянные проблемы, да и цены на них вплотную приблизились к импортным. Решение пришло с неожиданной стороны, с автомобильной. Расчеты показали, что, навесив бункер для семян и удобрений на  автомобиль «КамАЗ-43118» можно спокойно агрегатировать с посевным комплексом шириной захвата 9,8 метра. Автомобиль усилили, снабдили гидросистемой. Результат превзошел все ожидания. Надежность, тяговые качества, экономичность, условия работы автомобильного посевного комплекса выше всяких похвал. При посеве расход топлива комплекса «Агромастер-9800» составляет всего 4,5 л/га! Давление на почву меньше на 20% чем у колесных тракторов. После проведения полевых работ снимем бункер, и будем использовать как обычный автомобиль-самосвал. Но самым главным и неоспоримым преимуществом, конечно, является цена. Где вы еще найдете посевной комплекс в комплекте с тягачом и автосамосвалом по цене 4 млн. руб., то есть  меньше чем отдельный импортный посевной комплекс?!   
САМОЕ ВАЖНОЕ.

  Для достижения успеха в производстве зерна необходимо реализовать  три задачи: во-первых, внедрить  эффективную технологию; во-вторых,  внедрить эту технологию с минимальными инвестиционными затратами; в-третьих, убрать из хозяйства все, что не требуется при новой технологии, то есть  реформировать хозяйство.
  Первую задачу решаем с помощью технологии прямого посева комплексами культиваторного типа. Вторую задачу решают посевные комплексы «Агромастер». Для решения третей задачи необходимо оптимизировать хозяйство. Для сильных людей это легко, слабые руководители  часто пасуют перед этой задачей. Остановимся подробнее на третей задаче.

  Эффект от применения и внедрения ресурсосберегающей технологии  достигается только в том случае, если одновременно с их внедрением  вы проводите полную реорганизацию хозяйства. То, что вы купите дополнительный посевной комплекс для хозяйства и станете его использовать, особого эффекта не даст. Ведь весь эффект в применении ресурсосберегающих технологий  в снижении затрат. Вы должны полностью пересмотреть всю структуру хозяйства и предельно оптимизировать ее. Сократить лишних работников, сократить лишние трактора и главное сократить лишние работы. Лишние трактора, лишние работники, лишние работы это так называемые центры затрат. Их не должно быть. Рассмотрим только проблему лишних людей в хозяйстве. Если у вас в штате есть лишний работник, то он, всеми правдами и неправдами, минимум 10 тыс. рублей в месяц (вместе с налогами), ваших денег заберет. В год это составит 120 тысяч рублей, а если таких работников  20, то вы потеряете уже 2,4 млн. рублей. Немного хозяйств, у которых есть такие свободные деньги. Аналогично, сокращение тракторов приведет к сокращению затрат на ремонт и запчасти, на содержание ремонтных мастерских. Сокращение работ позволит сократить затраты на  ГСМ, на те же самые запчасти  и зарплату. Эффект удвоиться, а то и утроится. 

  Внедрять новую технологию надо системно, комплексно! Помните главное: весь смысл ресурсосберегающих технологий – в возможности снижения затрат! Новые технологии дают только возможность, а претворить эти возможности в жизнь и реально снизить затраты и получить прибыль можно только при сокращении работников, техники и самих работ. При правильной постановке можно достаточно просто получить очень серьезные деньги. 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ.

  Каждая технология имеет свои секреты результативности, и мы хотим поделиться некоторыми эффективными приемами, которые применяют передовые руководители при работе с комплексами «Агромастер»:
· Посевные комплексы прекрасно заделывают удобрения, внесенные поверхностным методом. Для того чтобы сократить время на погрузку удобрений и семян, некоторые руководители вносят удобрения разбрасывателями типа МВУ, а в бункер для удобрений засыпают семена. Тем самым в 1,5 раза увеличивается площадь посева с одной загрузки, а производительность увеличивается на 25-30 % за смену.

· Для уменьшения времени загрузки хозяйства применяют групповой метод работы нескольких агрегатов, а загрузку семян и удобрений производят с помощью отдельных зернозагрузчиков.

· При минимальной технологии возделывания зерновых обязательно требуется проводить обработку посевов гербицидами против сорняков.

·  Для предотвращения забивания нельзя использовать удобрения с комками, влажные удобрения, применять только просеянный семенной материал. Лучше один раз потратить время на подготовку качественного посевного материала и удобрений, чем потом простаивать на поле.
· Сеялка-культиватор посевного комплекса является прекрасным орудием для сплошной обработки почвы. Отцепив бункер, вы сможете с хорошим качеством провести обработку почвы, не привлекая для этого плуги и дискаторы.

	Технические характеристики
	Агромастер -9800 Авто
	Агромастер -9800
	Агромастер-8500
	Агромастер -4800

	Ширина захвата, м
	9,8
	9,8
	8,5
	4,8

	Производительность, га/ч
	12
	12
	10
	5,5

	Рабочая скорость, км/ч
	12
	12
	12
	12

	Емкость бункера, т. (зерно/удобр.)
	3,5/2,4
	3,5/2,4
	3,5/2,4
	2,0/1,4

	Агрегатирование
	Автомобиль «КАМАЗ-43118» 260 л.с.
	К-701, К-744 и др. трактора класса 5 т.с.
	К-700А, УЭС «Полесье»
	МТЗ -1221,

ДТ -75М,
ВТЗ-100

	Цена (в т.ч. НДС)
	4 млн.220 тыс. руб.
	2 млн. 030 тыс. руб.
	1 млн. 850 тыс. руб.
	810 тыс. руб.


Рассказать о всех достоинствах посевных комплексов «Агромастер» в одном номере невозможно, более подробную информацию и задать свои вопросы специалистам Производственной компании «Агромастер» из Республики Татарстан ( Муслюмовский р-н, с. Муслюмово),  Вы сможете по телефонам: 8 (85556) 2-52-44, 2-35-40, моб. 8-917-3957501 или написать письмо по эл. почте agromaster@mail.ru, а также посетив их сайт www.pk-agromaster.ru.
