	Новые почвообрабатывающие машины в России

	  Холдинг «Югжелдормаш - ВЭМЗ» осуществляет производство новых почвообрабатывающих машин, которые успешно прошли государственные испытания, сертифицированы и поступают на рынок Российской Федерации. Это бороновальный агрегат АБ-24, кольчато-зубчатый каток ККЗ 6, чизель (плуг-рыхлитель) ПРБ-4А, машина нового типа – дискат БДП-4 и весь модельный ряд данного оборудования различной ширины захвата и комплектации. 
Система менеджмента качества ОАО «ВЭМЗ» признана соответствующей требованиям ИСО 9001:2000.
Необходимость появления таких почвообрабатывающих орудий прокомментировал директор Института агроинженерных проблем Азово-Черноморской государственной агротехнической академии, почётный работник науки и техники РФ Бондаренко Павел Александрович, под научным и оперативным руководством которого создан и производится на промышленных предприятиях страны целый ряд новых посевных и почвообрабатывающих машин. 
Бороновальный агрегат АБ-24 является широкозахватным орудием (24м), состоит из сцепки и навешанных на нее секций пружинных борон. Агрегат работает с тракторами класса 3…4 т тяги и предназначен для разрушения почвенной корки, дробления земляных комьев, уничтожения сорной растительности, довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур, выравнивания поверхности поля. 

Преимущество АБ-24 обусловлено его мобильностью и широкозахватностью, наличием борон с коническими пружинными зубьями, что обеспечивает качественные показатели обработки почвы. После прохода агрегата АБ-24 по полю создается рыхлый мульчирующий слой, который не только прерывает выход влаги в атмосферу, но и позволяет эффективно аккумулировать дождевые осадки, использовать утренние и вечерние росы. Расход влаги на физическое испарение снижается практически в 2 раза, в результате чего происходит не иссушение, а накапливание влаги в почве.

Кольчато-зубчатый каток ККЗ-6 агрегатируется с тракторами класса 1,4…2,0 т и предназначен для уплотнения почвы с одновременным дроблением комьев и частичным выравниванием поверхности поля, предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, разрушения почвенной корки, уплотнения на глубину до 7 см поверхностного слоя почвы с одновременным рыхлением её на глубину до 4 см, создания мульчированного слоя почвы, способствующего сохранению влаги.

Рабочими органами катка ККЗ-6 являются кольчатые диски и зубчатые кольца. Особенностью данной машины является взаимное перемещение колец относительно дисков, что позволяет самоочищаться секциям катка от налипания влажной почвы, а также возможность гидрофицированного перевода катка в положение транспорта, что обеспечивает его безопасное передвижение по дорогам общей сети. 

Предпосевное прикатывание, выполняемое катками ККЗ-6, производится для задержания влаги в почве, выравнивания и измельчения крупных комьев земли на поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание опорно-приводных колёс сеялок, что повышает равномерность высева, и стабилизирует глубину заделки семян. 

Использование ККЗ-6 для послепосевного прикатывания способствует влагозадержанию и улучшению контакта семян с почвой, что обеспечивает более раннее и дружное прорастания семян, повышает урожайность. Так, например, проведённые нами совместно с Северо-Кавказской МИС полевые опыты показали, что появление дружных всходов после посева ячменя сеялками СЗП 3,6А обусловлено применением кольчато-зубчатых катков ККЗ-6, при этом повышение урожайности по сравнению с непрокатанными участками в 2005 году составило 17,5 %, а в 2006 году – 12,3 %.

Чизель ПРБ-4А агрегатируется с тракторами класса 4.0…5.0 т и предназначен для глубокого безотвального рыхления (чизелевания) почвы по отвальным и безотвальным фонам, углубления пахотного слоя без оборота пласта почв различного механического состава, а также для разуплотнения лугов, пастбищ и глубокого рыхления на склонах и паровых полях.

Одно из существенных достоинств ПРБ-4А заключается в том, что его рабочие органы выполнены по типу «Параплау», чем достигается более эффективное крошение почвы на глубине обработки до 45 см. В качестве шлейфа на орудии используется трубчатый каток, который создаёт на поверхности поля мульчированный слой из почвы и растительных остатков, способствующий накоплению и препятствующий испарению почвенной влаги. Орудие является универсальным и, в зависимости от назначения, может комплектоваться различными рабочими органами: долотом и плоскорезными лапами.

Применение чизельной обработки по сравнению с отвальной повышает урожайность сельхозкультур до 30%, сокращает затраты труда в 1,5 раза и расход топлива – на 5…8 кг/га.

Дискат БДП-4 агрегатируется с тракторами класса 3.0…4.0 т - это принципиально новая на отечественном рынке почвообрабатывающая машина, представляющая собой бороновально-прикатывающий комбинированный агрегат, содержащий дисковую борону с рабочими органами на эластокинематической подвеске и тяжёлый кольчато-зубчатый каток.

Дискат предназначен для основной и предпосевной обработки почвы на глубину до 12,5 см при возделывании зерновых, пропашных и кормовых культур. Он обеспечивает уничтожение сорной растительности, измельчение земляных комьев и пожнивных остатков, мульчирование верхнего слоя почвы, выравнивание и прикатывание поверхности поля в целях сохранения влаги.

Эффективность почвообработки дискатом обусловлена тем, что он имеет двухрядное расположение и эластокинематическое крепление рабочих органов. Это значительно снижает тяговое сопротивление агрегата и позволяет работать на высоких скоростях (до 25 км/ч). Благодаря уменьшенному расстоянию дисков в ряду во время работы машины реализуется «эффект мельницы», т.е. происходит эффективное перемешивание и измельчение пожнивных остатков. Шлейф БДП-4 в виде тяжёлых кольчато-зубчатых катков позволяет осуществлять дополнительное измельчение земляных комьев, уплотнять поверхность поля после прохода дисковых рабочих органов в целях сохранения влаги и предотвращения водной и ветровой эрозии. Кроме того, установка рабочих органов на индивидуальной стойке и упругих элементах предохраняет их от пиковых нагрузок, снижает забиваемость орудия и дает возможность работать в условиях повышенной влажности.

В завершении необходимо отметить, что изготавливаемые в холдинге «Югжелдормаш - ВЭМЗ» почвообрабатывающие машины АБ-24, ККЗ-6, ПРБ-4А и БДП-4 по функциональным параметрам и качеству изготовления не уступают зарубежным аналогам, а по цене значительно дешевле их.




