ПРОЕКТ КОРОВНИКА ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ НА 35-40 КОРОВ

Прочитав статью в журнале «Аграрная Тема» доктора сельскохозяйственных наук Марселя Маликова (в ответ на статью профессора Курбанова), я тоже решил высказаться по этой тематике, присоединяясь к его мыслям о величии физиологии коров. Ранее мне довелось около 30 лет проработать председателем колхоза. Поэтому в этом деле кое-что понимаю: много приходилось читать и испытать в своем хозяйстве разные методы содержания КРС. А также посмотреть, как обстоят дела у передовых зарубежных фермеров.

Согласен с мнением Маликова, что пастбищное содержание коров благоприятно влияет на здоровье и самих коров и на здоровье теленка в утробе матери. Конечно, пастьба улучшает получение здоровых телят и их сохранность. Кроме того и сама корова в этом случае будет здоровой, так как нездоровый теленок - это результат нарушения ее величество физиологии коровы, а молокоотдача от здоровых коров будет выше. Соглашаясь с мнением автора в этом вопросе, я хочу затронуть и несколько технологических моментов. Хотя в этом деле вернее было бы даже пересмотреть всю технологическую цепь. Так как всем нам сейчас ясно, что с вхождением в ВТО придется конкурировать в большей степени, а наша в основном неконкурентная «колхозная технология» продолжает существовать. Считаю, что если не изменим технологию коренным образом, мы можем опять оказаться в проигрыше.

Есть у меня давно вынашиваемая идея (проект) строительства фермерского коровника на 35-40 голов дойных коров - по известным всем нам причинам я этот проект не смог осуществить. Не буду называть эти причины, т. к. они займут много времени и места в этой статье, оторвав нас от сути. А суть заключается в том, что у зарубежных фермеров самыми рентабельными и конкурентоспособными являются фермы (коровники) именно с вышеприведенным количеством коров. Возникает вопрос: почему? Постараюсь обосновать. Во-первых, это связано с тем, что коров там обслуживает одна семья, а если производственные процессы высоко механизированы, то и один хозяин справляется. Необходимо отметить, что он является самым ответственным и высоко мотивированным работником. При этом он не наемный работник, у которого в большинстве случаев у нас в стране менталитет так низок, что далее я промолчу...

Во-вторых, этот коровник обязательно должен располагаться вне населенного пункта. То есть, на своем земельном участке, вдали от населенного пункта. Это позволит экономить средства транспортных расходах (пояснение читайте ниже в проекте). Кроме того, это дает возможность организовать пастьбу на организованном на своих полях зеленом конвейере и, конечно же, с применением электропастуха. Для сравнения приведу пример. Попробуй организовать пастьбу возле населенного пункта рядом с коровами населения - больших осложнений не избежать. А, что касается охраны этого объекта, то сейчас можно применить аппараты видеонаблюдения и принять одного охранника.

В-третьих, произведенное молоко должно реализоваться без посредника. То есть - через своего представителя. В-четвертых, в этом коровнике предусматривается беспривязное содержание, что дает возможность улучшать ту самую, ее величество, физиологию коров на территории коровника. А летом пастись коровам на зеленом конвейере. Ниже привожу все расчеты по себестоимости молока (не выше 10руб/л) и рентабельности при реализации по 20р/л, которая составит 100% при удое 6000 литров на корову. Считаю это достижимым. Могут возникнуть вопросы об обеспечении водой. Ответ будет такой - артезианская скважина. По обеспечению электрической энергией есть два варианта: первый - электрогенератор, а второй - место под ферму выбирать поблизости от фидера. Если возникнут вопросы, готов на них ответить.

В заключение скажу, что, наконец- то, начато долгожданное и очень нужное дело, как для сельских жителей, так и горожан (потребителей)

- создание в деревнях семейных ферм по производству молока. Но настораживает одно обстоятельство

в этом деле почти все, кто уже построил себе коровник, заложили технологию, давно отжившую (колхозную). Поэтому я, и как житель села, и как не сторонний наблюдатель (продолжаю фермерствовать), хотел бы предложить свой вариант проекта. В данном предложении заложены и конкурентоспособность произведенного молока, и высокая производительность труда, и экологичность производства.

Итак, вот его основные составляющие.

- Коровник строится на поле фермера. За счет этого:

а)	отпадает перевозка кормов из поля к деревне, а потом навоза обратно на поле, что при растущих ценах на ГСМ дает очень много экономии;

б)	появляется возможность организовать зеленый конвейер с применением электропастуха рядом с коровником на посеянных специально для этих целей площадях;

в)	устраняется воровство кормов населением;

г)	можно будет организовать внесение органического удобрения (жидкий навоз) путем откачивания сразу на поля с применением полиэтиленовой трубы длиной 150-200 м.

- Коровник совмещается со складом концентрированных кормов (размером 10x9 метров) и сенажной ямой (11x18м) которые становятся продолжением коровника. Для удобства предлагается связать сенажную яму и склад концкормов кормораздаточным транспортером на базе ТСН-ЗБ.

- Навозоудаление осуществляется через щелевой пол, с емкостью навозонакопления под щелевым полом объемом, рассчитанным на 12-15 дней. То есть, откачка навоза производится в среднем через каждые две недели навозным насосом НЖН-200 сразу на поле по полиэтиленовой трубе.

- Здание коровника строится на базе железобетонных клюшек (которых очень много на заброшенных фермах обанкротившихся колхозов и совхозов). Как правило, это 12 пар клюшек, расположенных через каждые Зм, общей длиной 33 метра. Из них 9 метров отводится под склад концкормов. Продолжением строится наземная сенажная яма шириной 11, длиной 18 и глубиной (высотой) 2,5 метра на 300 тон сенажа. Сенажную яму можно сделать с разборной крышей, чтобы не зависеть от погодных капризов зимой.

- Раздача концкорма осуществляется цепьношайбовым транспортером индивидуальным дозатором на каждую корову во время дойки.

- Кормовой фронт для одной коровы составляет 1 метр с фиксацией во время дойки. В остальное время практикуется беспривязное свободновыгульное содержание с выходом животных на прогулочную площадку по обе стороны коровника. Это благоприятно отразится на физиологии коров и через этот фактор на продуктивности.

- Навоз откачивающий насос НЖН-200 располагается рядом со стеной снаружи на глубине трех метров в углубленном помещении, а при возможности получения биогаза предусматривается емкость объемом 30-40м3.

- По обе стороны стены устанавливаются теплые лежаки (выше, чем основной пол на 15-20см, из износостойких и современных материалов).

- С обеих сторон коровника отгораживаются выгульные площадки со свободным выходом коров на дополнительное кормление витаминным сеном, которое подвозится рулонами на санях.

- Дойка производится на молокопровод, а молочный блок размером 10x3 метра (т. е. 30м2) размещается в другом конце здания.

- Стена из керамзитоблока а крыша из утепленных двухслойных плит.

- Крыша склада концкормов и сенажной траншеи из профнастила.

- Помещение для НЖН-200 (5x6) высотой 2,5м и потолком из плит ПТЖ-6,5. Покрывается земельным слоем 30см.

- Сенажная яма (траншея), дно которой на уровне пола коровника и склада концкормов, то есть - на одном уровне, состоит из монолитного бетона, а стены - из дорожных плит размером 2,5x1,2 м. Итого > 30 плит.

- Для разборно-сборной крыши над сенажной траншеей потребуется 6 ферм длиной 11 метров.

- Нужно будет пробурить артезианскую скважину для обеспечения водой.

- Потребуется подъездная дорога (обеспечивается в Программе РТ «Семейная ферма»),

- Для обеспечения электрической энергией должна быть протянута электролиния от ближайшего фидера или придется купить электрогенератор.

- Потребуется электропастух.

- Технология не предусматривает выращивания телят, поэтому их следует раздавать населению на обоюдовыгодных договорных условиях, то есть - помогать им их выращивать выделением молока и других необходимых кормов с условием возврата телочек или нетелей.

- Сметная стоимость этого объекта составляет около 10 миллионов рублей.

Расчет экономической эффективности

Первый вариант: 5000 литров молока в год от одной коровы. 40 коров по 5000л = 200 000 литров, т. е. 200 тонн молока в год. При цене реализации 20руб /л выручка составит = 4,0млн. рублей.

Второй вариант: 6000 литров в год, т. е. 300 тон молока при выручке 6,0млн. рублей.

Расчет затрат кормов

При первом варианте требуется: (зимнее содержание 210 дней):

а)	на 40 коров при рационе 30кг сенажа + 9кг концкорма (содержит 10 к. ед. от сенажа + 9 к. ед. от концкорма = 19 к. ед.), что обеспечит дневной надой от одной коровы 17-18л молока (680 литров летом, а за зимний период 142,8 тон молока). Для этого потребуется всего сенажа 30x40=1200кг х 210= 252 тон и концкормов 9x40=360 кг в день, а в зимний период 360x210=75,6 тонн. Итак, потребность за зимний период: сенажа - 252 тонны, а концкорма-75,6 тонн.

б)	в летний период (155 дней), чтобы получить ежедневно от одной коровы 17л молока, потребуется 70кг зеленой массы питательностью 0,12к.ед. (которая даст 8,4 к. ед.). А также 9кг концентрата, что даст 10 кормовых единиц. Тогда получим 17л х40 или 680 литров молока в день или 680x155 дней=105,0 тонн.

Итого за год производство молока составит 248,2 тонн (142,8+105,4 = 248,2).

Расчет стоимости кормов

- .	Сенаж стоит дешевле по сравнению с другими хозяйствами на 20%, так как перевозка будет на расстояние только в пределах 1км. То есть, около 1000 рублей за тонну (1 руб/кг). При 252 тоннах = 252000 рублей.

- .	Зеленая масса тоже дешевле, так как нет затрат на косовицу и перевозку - 500 руб/т, всего на сумму 217000 рублей.

- .	Расход концкорма за летний период (155дней): 55,8 тонн х 4500 рублей =251000 рублей.

- .	Расход концкорма за зиний период (210дней): 75,6 тонн х 4500ру- блей = 340000 рублей.

- .	Итого затраты на корма за год: 252000 + 251000 + 340000 + 217000 = 1060000 рублей.

- .	Заработная плата + социальные выплаты:380000 + 190000 = 570000 рублей.

- .	Расход электроэнергии - 180000 рублей.

- .	За услуги ветеринарной службы + стоимость ветеринарных препаратов - 150000 рублей.

- .	МБП + спецодежда 50000 рублей.

- .	Транспортные расходы (до места реализации) - 460000 рублей.

- .	Стоимость сена: 1500 рублей х 100 тонн = 150000 рублей.

- .	Возврат кредита в год - 1000000 рублей.

Итого затрат в год:

3,62 млн. рублей.

Считаем рентабельность: 20руб/л х 248,2 тонн молока = 4964000руб

3620000руб = 1344000 рублей. То есть, 37%. А без возврата кредита рентабельность достигнет 90%.

www.agro-tema.ru  9(38)12