Готовимся к половодью

С проблемой обильных вешних вод многие сельские жители сталкиваются ежегодно. Как сделать так, чтобы талая вода не наделала вреда.

На участке

Под лучами весеннего солнца снег быстро тает. Но промерзшая земля еще не способна впитать в себя воду. Она скатывается в низины и образует огромные лужи. В застойной воде практически нет кислорода, и корни растений задыхаются и загнивают. Кроме того, в почве на таком участке накапливаются вредные для них вещества. А подзимние посевы овощных культур после затопления задерживаются в развитии и плохо всходят.

Чтобы защитить сад от талых вод, проложите по периметру участка дренажные канавки. Они обеспечивают относительно быстрое просыхание почвы во время таяния снега и препятствуют проникновению поверхностных стоков воды с дороги и соседних участков. Также нужно прокладывать водоотводные канавки от цветников, грядок.

Затопило погреб

Если вы с этой проблемой сталкиваетесь каждый год, не дожидайтесь, когда затопит ваши припасы. Примите меры заранее.

Подвал под домом. Если полы в доме деревянные - проверьте, не может ли вода проникать в погреб сверху, находя путь через цоколь и подпольное пространство. Возможно, достаточно будет починить отмостку и заделать щели в цоколе.

Если в погребе бетонные стены и пол, проверьте, нет ли в них трещин, ведь через них может внутрь поступать вода из грунта. Если нашли повреждения, надо срочно их устранить. Трещины сначала нужно расшить на 3-4 см, очистить от грязи, промыть водой и замазать специальным цементом для заделки течей, который продается на строительном рынке. Или заделать трещины свежеприготовленным цементом, в который вместо песка необходимо добавить большое количество жидкого стекла. Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сравняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.

Бывает и так. Трещин нет, но бетон неуплотненный, пористый - вода сочится через поры. В этом случае надо нанести на поверхность, где бывает протечка, цементную смесь с помощью шпателя, тщательно изолируя все поры. Не стоит мазать стены, пол и потолок битумом либо наклеивать изнутри рубероид - толку не будет.

Если перекосило дверь

От сырости может внезапно перекосить деревянную дверь. Из-за влаги, которая в течение длительного времени действует на дверь снаружи, ее подвижная часть разбухает. А с наступлением тепла накопленная влага резко испаряется, и дверное полотно искривляется.

Чтобы исправить ситуацию, попробуйте к дверной коробке прибить прокладку из резины или войлока. Ширину прокладки нужно подобрать так, чтобы материал плотно прилегал к закрытой двери. Узкой рейкой резиновая, войлочная или даже жестяная «лента» фиксируется на расстоянии 2-3 мм от плоскости закрытой двери. Если после сильной капели перекосило дверь, на которой есть несколько слоев краски, нужно снять ее с петель, а затем рубанком убрать лишний слой краски с торцов двери.

Ухаживаем за окнами

Деревянные дома дают усадку не только в первый год после строительства, но и во все последующее время, хотя и не столь интенсивно. Из-за этого может перекосить оконные рамы. Также отрицательно влияет на состояние окон излишняя влага.

После зимы деревянные окна протирают теплой водой с помощью мягкой щетки или ткани с применением нейтрального моющего средства. При появлении конденсата на окнах его нужно сразу вытереть сухой тканью. Помещение также надо постоянно проветривать.

Если рама деформировалась, то вам надо подогнать ее под нужный размер. Это можно сделать с помощью рубанка, стамески, болгарки или наждачной бумаги. Удалять излишки дерева следует в местах соприкосновения рам. Иногда же, наоборот, надо нарастить часть рамы, для этого используют кусочки тонкой фанеры, приклеивая ее туда, где свободно, и прикрепляя саморезами. В старых окнах больше всего страдает штапик и начинает дуть между стекол. При замене штапика стекла лучше посадить на  герметик и рамы между собой тоже проклеить герметиком. Тогда и грязи внутри меньше будет, и в доме станет теплее.

Журнал «Сельский механизатор» №3 2013