PAGE  
2

   Технические и технологические возможности модернизированных сеялок 
    Сравнительные технические характеристики сеялки СЗ – 3,6, СЗП – 3,6 серийный с двухдисковыми сошниками и модернизированной с однодисково – анкерными сошниками приведены в табл. 1.
                                                                                                               Табл. 1

	
	                      Сеялка СЗ-3,6,  СЗП-3,6

	
	с двухдисковыми         сошниками 
	С однодисково-анкерными сошниками модернизированная 

	Ширина захвата, м
	                 3,6
	             3,6

	Рабочая скорость, км/ч 
	            до 12
	         до 15

	Ширина междурядий, мм
	                 150
	              150

	Ширина полосы посева, мм
	             до 10
	           30…40

	Производительность, га/ч
	                  3,6
	              4,5

	Глубина заделки семян, мм
	               40…80
	           20…80

	        Масса сеялки, кг
	                 1680
	             1430

	      Масса сошника, кг
	                  12,5
	               6,2


     Модернизированная сеялка семейства СЗ – 3,6 для выполнения полосного

посева позволяет: 
    - вести посев по заборонованной почве на глубину 4…5 см без культивации;

     - начать сев при влажности посевного слоя почвы до 38 % на 4 и более дней раньше других посевных машин;
     - уложить семена на плотное ложе полосой шириной 3…4 см;

     - увеличить стартовую дозу минеральных удобрений до 3 раз;

     - снизить расход ГСМ на 14…20 %;

     - увеличить производительность агрегата 25…30 %;

     - повысить полевую всхожесть семян на 5…7 %;
     - увеличить урожайность на 1…5 ц/га.

  * Трактора МТЗ-80/82 агрегатируются  с двумя, МТЗ-1221 – с тремя – четырьмя модернизированными сеялками СЗ – 3,6; СЗП – 3,6 и, работая на скоростях 14…15 км/ч, производят посев на площади 50…100 га/смену;  

  * модернизированные сеялки способны производить качественный сев мелкосемянных (рапс, лен, просо), зерновых, бобовых культур по разным технологиям основной и предпосевной обработки почвы;  

  * расходы на модернизацию сеялки составят 30…40 тыс.руб. и окупаются посевом 35…40 га зерновых;

  * безремонтный срок службы сошников повышается в 3…4 раза.

     Вертикально установленные диски с углом атаки ≤ 6° легко врезаются в почву и готовят узкую бороздку для вхождения анкера – ложеобразователя.
Ложеобразователь  нижним упрочненным торцом расширяет бороздку и готовит уплотненное ложе для семян, а боковина анкера – не дает осыпаться почве, пока семена не распределятся на подготовленном для них ложе. Боковина анкера играет роль и полевой доски, обеспечивая стабильность хода сошника.

     Возможность достижения давления на сошник 45…50 и более кг обеспечивает стабильность глубины его хода и на более твердых почвах, а также на участках, засоренных пожнивными остатками.  
Укладка семян на твердое ложе с ненарушенными капиллярами гарантирует контакт семян с влажной почвой и ускоренное появление всходов. А засыпка (заделка) семян в расширенных бороздках влажной почвой (покрытие «легким одеялом») при помощи загортачей-шлейфов позволяет обойтись без выполнения дополнительной операции по прикатыванию посевов.
Семена рассеваются на полосе (ложе) шириной 30...40 мм, обеспечивая площадь питания семян в 3...4 раза больше, по сравнению с рядовым посевом, и более рациональной формы, что дает им возможность развиваться без конкуренции с другими растениями. При этом во много раз уменьшается вероятность контакта зародышей семян с гранулами удобрений и возможность химического ожога. Благодаря этому становится возможным осуществить внесение основной дозы минеральных удобрений (в пределах 100... 150 кг) в процессе сева, исключив этим необходимость выполнения самостоятельной технологической операции по их внесению.
Как показали широкие испытания и проверка на практике в производственных (хозяйственных) условиях, однодисково-анкерные сошники практически не забиваются даже на почвах с повышенной влажностью (до 38 %). Это обеспечивает работу посевных агрегатов без огрехов и допускает их работу без сеяльщиков.
Дружные ранние всходы растений, более быстрое их развитие обеспечивают затенение участков в междурядьях и действуют угнетающе на развитие сорняков.
Эксплуатационная надежность сошников позволяет более эффективно использовать рабочее время и увеличить производительность посевных агрегатов.
Комплектование сошников сменными узкополосными чистиками-ложеобразователями позволяет намного расширить технологические возможности сеялки и выполнять операции, невыполнимые другими посевными машинами. При этом образуемая ширина бороздки составляет не более 25 мм соответственно, уменьшается потребное тяговое усилие и количество поврежденных растений.
Однодисково-анкерные сошники с указанными выше сменными узкополосными чистиками-ложеобразователями применяются для:    
· глубокой (4...5 см) корневой подкормки озимых и яровых культур, что    позволяет    намного    увеличить    эффективность применения минеральных удобрений;
· подсева  изреженных  посевов   озимых  культур  другими культурами (ячмень, горох) без предварительной обработки почвы;
-подпокровного подсева семян многолетних трав;
· ранневесеннего подсева изреженных участков многолетних
трав;
-
уничтожения почвенной корки.
Модернизированные    сеялки    удачно    вписываются    в комплексы машин для энергосберегающих технологий.
     В 2002...2003 гг. сравнительные полевые опыты с помощью сеялок СЗ-3,6 с однодисково-анкерными сошниками полосного посева и двухдисковыми рядового посева были заложены в опытном хозяйстве ТатНИИСХ  Россельхозакадемии.
     Результаты сравнительных полевых опытов ТатНИИСХ по эффективности посева зерновых культур сеялкой СЗ – 3,6 с однодисково-анкерными и двухдисковыми сошниками на разных фонах осенней, зяблевой и весенней предпосевной обработки почвы приведены в табл. 2.

     Анализ результатов опытов ТатНИИСХ по урожайности ячменя показывает явное преимущество в пользу дисково – анкерных сошников на всех вариантах подготовки почвы. Наибольшую прибавку урожая новые сошники обеспечили на посевах по качественно заборонованной для закрытия влаги почве без выполнения предпосевной культивации.

                                                                                                         Табл. 2.   
	  Осенняя         обработка
	Предпосевная

   обработка
	           Урожайность ц/га при посеве

	
	
	дисково– анкерными сошниками 
	двухдис- ковыми сошниками
	Сравнение

	Дискование 
       БДТ
	Сравнительные посевы ячменя 12.05. 2003г. ТатНИИСХ              

	
	Боронование
	       38,0
	      28,9
	       +9,1

	
	Боронование,       культивация
      КПС-4
	        30,2
	       29,3
	       +0,9

	Дискование 

        БДТ
	Сортовые семена ячменя Раушан 30.04.2005 г. ТатНИИСХ 

	
	Боронование
	         53,5
	        47,2
	        +6,3


     В 2004...2006 гг. сравнительные испытания сеялок семейства СЗ-3,6 с однодисково-анкерными полосного и двухдисковыми сошниками рядового посева зерновых культур в производственных условиях проводились также Ассоциацией «Элитные семена Татарстана в СПК «Девятовское» (Республика Татарстан). Результаты сравнительной оценки приведены в табл. 3, из анализа которой видно, что прибавка урожайности яровой пшеницы в пользу однодисково-анкерных сошников составила 3,6 ц/га (14 %). В табл. 3 также приведены в пользу новых сошников некоторые технико-экономические показатели работы посевных агрегатов.
Примечание к табл. 3:
За 2,5 года 4 сеялками посеяно 5622 га, на 1 сеялку приходится 1405 га. За этот период было проведено одно ремонтное воздействие - замена 1 раз чистиков сеялки на сумму 1440 руб. При этом отмечены дополнительные преимущества однодисково-анкерных сошников:
· ранние и дружные всходы;
· снижение засоренности однолетними сорняками;
· более раннее равномерное созревание хлебов (на 4-5 дней).
Испытания показали снижение потребного тягового усилия на
сеялку с однодисково-анкерными сошниками, что позволило тракторам МТЗ-80 с двумя сеялками производить посев зерновых культур на
скоростях до 15 км/ч и довести сменную производительность до 50 га при расходе горючего менее 2 л/га.
                                                                                                                     Табл. 3

   Результаты сравнительных испытаний сеялок СЭП-3,6 с сошниками рядового и полосного посева в производственных условиях в СПК «Девятовское» Лаишевского района Республики Татарстан в 2004…2006 гг. (данные Ассоциации «Элитные семена Татарстана»)                                                                                                 

	     Показатели 
	Единицы

измерения
	                 Сошников
	Отклонение от серийного

	
	
	Двухдисковые (серийные)
	Дисково-
анкерные
	±(в един.
измерения
	  %

	   Влияние на качество сева, развитие растений и урожайность.
Культура – яровая пшеница, сорт – «Смена», норма высева 5,2 млн.

шт./га.  Срок сева – 10.05.2004 г. Уборка – 13.08.2004 г. 

	          1
	        2           
	           3
	      4
	       5
	  6

	Полевая всхожесть
	       %
	         84,7
	     91
	     +6,3
	

	Глубина заделки, менее  4 см 
	        %
	          23
	        8     
	      -15
	

	Ширина полосы размешения
	        см
	          1,0
	      3,0
	       +2
	300

	Количество стеблей
	  шт./кв.м
	         454
	     536
	      +82
	118

	Урожайность
	      ц/га
	        26,2
	     29,8
	     +3,6
	114

	             Показатели работ посевных агрегатов в 2004 году

	      Состав и   количество
	       шт.
	 8 сеялок 2ДТ

-75х3  МТЗ-80

          Х2
	 4 сеялок

2МТЗ-80

        Х2
	
	

	Объем пос. га

	весной
осенью
	        га

        га
	1092

1092
          
	     990
    1000
	
	

	Выработка на сеялку
	сезон.
	       га
       га
	          140
          14,5
	     500
	     +360
	350
126

	
	дневн.
	
	
	     18,3
	      +3,8
	

	Расход  ГСМ
	      л/га
	           2,73
	     2,35
	     -0,38
	  86

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Показатели работ основных агрегатов в 2005 году

	Состав и количество
	       шт.
	6 сеялок 2ДТ-

75х3
	4 сеялок 

2МТЗ-80

       Х2
	
	

	Объем по-

сеян. га
	весной
	      га

      га
	       648

       648
	   1328

   1100
	
	

	
	осенью
	
	
	
	
	

	Выработка

на сеялку
	сезон.
	      га

      га
	       108

         14
	     607

      19
	        +5
	600

136

	
	дневн.
	
	
	
	
	

	       Расход  ГСМ
	     л/га
	        2,85
	    2,15
	       -0,7
	  78

	                   Показатели работ посевных агрегатов в 2006 году

	Состав

и количество
	       шт.
	5 сеялок «Омичка» трактор К-744
	4 сеялок 2МТЗ-80
Х2 СЗП-
       3,6
	
	

	Объем посеянных гектар.
	весной

осенью
	        га
	        815
	   1304
	
	

	Выработка

на сеялку
	сезон.
	        га

        га
	        163

        10,8
	     320

     19,0
	
	

	
	дневн.
	
	
	
	
	

	      Расход  ГСМ
	       л/га      
	           6,1
	       1,8
	
	


Агрофирма ЗАО «Бирюли» Высокогорского р-на Республики Татарстан эксплуатирует 42 модернизированных сеялок, ОАО «Красный Восток Агро» - 63, ОАО «Золотой Колос» -71, ЗАО «Сельхозинвест» Ливненского р-на Орловской области - 15 новых модернизированных сеялок, ЗАО «АПК Нечаевский» Мокшанского р-на Пензенской области — 12 сеялок. Отзывы положительные..
В Ставропольском крае испытания сеялок СЗ-3,6 с серийными двухдисковыми и однодисково-анкерными сошниками прошли в ряде хозяйств и показали прибавку урожая ярового ячменя в засушливых условиях 2006 года на 1,5 ц/га..
Положительные результаты при посеве ранних яровых культур в 2006 г. получены также в колхозе им. Калинина Кировского р-на, СПК колхоза «Родина» Новоалександровского, СХП «Родина» и СПК (колхоз) «Новомарьевский» Шпаковского р-на, а также в СПК «Рассвет» Кагальницкого р-на Ростовской области. Специалисты хозяйств отметили более ранние (на 2-3 дня) и дружные всходы, лучшее развитие растений в течение вегетации, равномерное и на 3-4 дня более раннее созревание хлебов и надежную работу сошников без отказов и поломок.
Однодисково-анкерные сошники сочетают достоинства и дисковых, и анкерных рабочих органов. Их способность легче врезаться в почву, дежать заданную глубину заделки семян позволяет вести сев в более ранние сроки — сразу после боронования (для закрытия влаги), исключив из технологии операцию культивации. Семена укладываются во влажную почву на уплотненное ложе. Комплектование сеялок регулируемыми нажимными штангами позволяет устанавливать глубину заделки семян индивидуально для каждого сошника.
Ранние дружные всходы опережают развитие сорняков. А равномерное распределение семян по площади способствует более активному кущению, образованию полноценных колосьев.
Сошники также качественно работают и на посеве озимых культур.
Модернизация сеялки в хозяйстве с приобретением готового ремонтного комплекта обходится приблизительно 30...40 тыс.руб. и окупается посевом первых 35...40 гектаров зерновых в течение года 4-5 раз.
Однодисково-анкерные сошники способны выработать без ремонтных воздействий до 1000 га на сеялку. Затраты на ремонт и техническое обслуживание при этом составят не более 3 руб. на гектар посева - в 10 раз дешевле, чем эксплуатация двухдисковых сошников.
Использование для изготовления однодисково-анкерных сошников дисков от выбракованных в хозяйстве двухдисковых сошников и поставка ремонтных упрочненных чистиков-ложеобразователей позволят поддерживать работоспособность сошников в течение ряда лет с минимальными затратами в условиях мастерских хозяйств,
По Российской Федерации в 37 регионах работали более 1000 модернизированных сеялок, экономический эффект от эксплуатации которых составил около 80 млн.руб.
В стране насчитывается более 160,0 тысяч зерновых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6, произведенных, в основном, в 1986... 1990 годах. Это составляет примерно 80 % от общего парка зерновых посевных машин. В связи с острым недостатком посевной техники они останутся на ближайшие годы основными посевными машинами в стране.
Для относительно быстрого восстановления потенциала посевных комплексов в России необходимо ежегодное обновление и модернизация не менее 40...50 тысяч сеялок. Обновление за счет
новых сеялок отечественного производства потребует 20...30 млрд.руб. капитальных вложений (без учета капитальных вложений на организацию их производства). А модернизация 40 тысяч сеялок
обойдется для страны менее чем в 2 млрд.руб., что является вполне реализуемой задачей. Представленные рекомендации по модернизации зернотуковых сеялок семейства СЗ-3,6 и СЗП-3,6 позволят отечественным сельхозпроизводителям провести с минимальными затратами модернизацию и восстановление сохранившихся в хозяйствах сеялок рядового (строчного) посева и продолжить их использование, для обеспечения высокоэффективного полосного посева зерновых, зернобобовых, мелкосемянных масличных и других сельскохозяйственных культур.
   Материал  подготовили   Шайдуллин Х.Х. и Шайдуллин Р.Х. (ООО «Технический центр Лаишево» РТ.
