УТИЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД

В. ИВОНИН и др.,

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт

Предлагаем соорудить ниже   фермы   1   (см. рис.) поперек склона 2 основную траншею 3, почвогрунт 6 из которой уложить в виде основания 4 на ниже расположенную зону склона. Жидкая фракция сточных вод, попадая в основную траншею 3, впитывается в почвогрунт, а твердая 5 - накапливается в ней. После заполнения основной траншеи 3 твердой фракцией 5 ее засыпают почвогрунтом из дополнительной траншеи 7, сооруженной на выше расположенном участке склона параллельно основной траншее 3. 

[image: image1.jpg]1 — depma; 2 — ckIOH; 3 U 7 — COOTBETCTBEHHO OCHOBHAs U
JONOJTHUTE/IbHAsI TpaHIUEW; 4 — OCHOBaHME; 5 — TBeplas
(pakiiusi; 6 — TIOYBOTPYHT; 8 — Baj; 9 — jecHas mojaoca




Ниже последней из почвогрунта отсыпают вал 8 и на ее месте высаживают деревья в виде лесной полосы 9. При этом дополнительная траншея 7 предотвращает поступление навозной жижи в основную траншею 3 по склону в засаженную растениями почву, которая утилизирует таким образом образующуюся твердую фракцию 5. В дальнейшем для повышения эффективности поглощения сточных вод после заполнения твердой фракцией дополнительной траншеи аналогичным способом сооружают новую траншею на участке, расположенном выше дополнительной траншеи и т.д. вплоть до здания фермы (патент РФ № 2036570 на изобретение).
