PAGE  
2

Чем и как протравить посевной материал
Защита растений от болезней, вредителей и сорняков является одной из важных проблем растениеводства.  
За последние годы фитосанитарная ситуация в России оставляет желать лучшего. Потенциальные потери урожая от вредных объектов в среднем ежегодно составляют: зерновых колосовых – 25 %, сахарной свеклы – 24 %, льна – 22 %, картофеля – 31 %, овощных – 29 %, кормовых – 15 %. В пересчете на зерновой эквивалент общие потери достигают ежегодно примерно 71 млн. т.  

Для сокращения потерь в сельском хозяйстве широко применяют интегрированную защиту растений, включающую агротехнический, механический, биологический, физический и химический методы.

Пестициды – гроза вредителям, сорнякам и болезням
Наиболее распространенным и эф​фективным является химический ме​тод, обеспечивающий повышение сбо​ра урожая до 40%. Это воздействие хи​мических препаратов, называемых «пестицидами», на вредителей, болез​ни и сорняки. Оно позволяет в кратчай​шие сроки уничтожить практически всех вредителей и все сорняки, обезвредить культурные растения от болезней.
 В химической защите растений са​мый экономичный и экологически без​опасный способ, по сравнению с други​ми видами применения пестицидов, -протравливание семян. Он дает воз​можность использовать до 20% химиче​ских средств защиты растений. Это обя​зательный прием в технологиях возде​лывания сельскохозяйственных культур для обеззараживания посевного мате​риала от возбудителей их болезней, для защиты семян и проростков от плесневения, для борьбы с корневыми гнилями и почвообитающими вредителями.
Правильно проведенное про​травливайте в ряде случаев позво​ляет частично заменить или даже полностью исключить наземные обработки: опрыскивание, фумига​цию и другие.
Протравливают семенной матери​ал с помощью самопередвижных про​травливателей ПС-10А, ПС-10АМ, ПСУ-10 и др., комплексов стационар​ного ПС-15КС, ПС-30, КПС-10 и др. или специального оборудования «Агат», которое монтируется на зернометателях или зернопогрузчиках. Протравливатели семенного карто​феля устанавливают на транспорте​рах - загрузчиках типа ТКЗ-30.
Техническая характеристика про​травливателей приведена в таблице.

Техническая характеристика машин для протравливания семян и картофеля
	   Марка
	Производитель-ность (по пше-нице),  т/ч  
	Емкость

бака, л
	Потреб-ная мощ-ность,кВт
	Расход

рабочей

жидкости,

л/т(л/мин)
	Масса

протрав-ливателя,

      кг

	                                      Протравливатели для семян

	ПС-10А
	      12 - 22
	   200
	     5,2
	 0,5 – 4,0
	   1050

	ПС-15КС
	          15
	   500
	       7
	    3 - 15
	     510

	ПЗМ-1
	          20
	  
	      4,5
	  1,5 - 6
	       50

	«Агат»
	      30 – 40 
	  
	      0,33
	  (до 12)
	       45

	ПСШ-10
	        6 – 8 
	    200
	       1,2
	(0,05-1,0)
	     400

	ПСУ-10
	      10 – 20 
	    110
	       1,1
	      10
	        -

	ПСШ-76
	            7
	    200
	       3      
	5-6(1,3)
	      220

	ПУМ-3,5
	            4
	  
	         -
	      2,5
	      110

	ПС-10АМ
	          20
	    200
	      5,6
	 (0,5-3,5)
	    1100    

	ПС-30
	          33
	    400
	      1,5
	  0,5-7,5
	    1100

	ПСШ-5
	            5
	    
	      1,1
	(0,27-1,3)
	      260

	ПК-20
	          20
	  
	      4,5
	  0,5-3,5
	      600

	КПС-10
	          10
	
	       8
	 (0,5-4)
	    1300

	                                  Протравливатели для картофеля

	ПКМ-1 

(ПКМ-140)
	          10
	  
	      1,1
	  1,5-20

 (1 – 10)
	        50

	ПУМ-30
	      15 - 30
	
	   0,087 
	 0,06-0,24
	        55

	УМОП-20
	          20
	     40
	     0,1
	 0,01-0,02
	        15

	ПСК-20
	          20
	    630
	       6
	    2 – 10 
	      550

	ПУМ-30-МИП
	
	
	    0,05
	 0,06-0,18
	        15


Конструкции протравливателей

Протравливатель семян универ​сальный ПС-10А предназначен для протравливания семян зерновых, бо​бовых и технических культур водными суспензиями пестицидов для уничто​жения возбудителей заболеваний. Может работать с эмульсиями и плен​кообразующими составами.
Это самоходная установка с приво​дом всех механизмов от двигателей общей мощностью 4,5 кВт. Состоит из загрузочного устройства, бункера се​мян, камеры протравливания, бака вместимостью 200 л, насоса-дозато​ра, системы аспирации, пульта упра​вления и датчиков. Все агрегаты смон​тированы на раме, снабженной ходо​вой частью с рулевым управлением.
Загрузочное устройство имеет го​ризонтальный и наклонный шнеки. Го​ризонтальный шнек с правосторонни​ми и левосторонними витками опира​ется на два копирующих колеса.
Бункер семян оборудован распре​делительным устройством, состоя​щим из дозировочного стакана и вра​щающегося диска. Подачу семян ре​гулируют путем изменения зазора между торцом стакана и диском. Для этого дозировочный стакан переме​щают в вертикальной плоскости ры​чагом-регулятором. В бункере уста​новлены два датчика мембранного типа.
Камера протравливания имеет цен​тробежный распылитель суспензии и шнек-смеситель

 Резервуар служит для приготовле​ния суспензии. В нем расположены мешалки, датчик верхнего и датчик нижнего уровней жидкости, электро​нагреватели. Наполнять бак водой можно через горловину или с помо​щью заправочного устройства, со​стоящего из насоса и шланга с всасы​вающим фильтром.
Насос-дозатор диафрагменного типа обеспечивает подачу суспензии из бака в камеру протравливания. Производительность насоса регули​руют изменением хода диафрагмы. Для этого следует пальцем нажать регулятор сверху вниз и повернуть его на необходимое деление шкалы.
Система аспирации имеет венти​лятор, всасывающую трубу, воздухо​вод с коллектором и воздухоочисти​тельное устройство.
Протравливатель работает в руч​ном и автоматическом режимах, В ручном режиме готовят суспензию, регулируют рабочие органы. Подъе​хав к бурту семян, включают механиз​мы загрузки и выгрузки семян, пода​чи суспензии, удаления загрязненно​го воздуха.
О включении в сеть, начале про​травливания, включении заправочно​го насоса, подогреве суспензии сиг​нализируют контрольные лампы на пульте управления.
Настраивают ПС-10А на дозу рас​хода пестицида с помощью регуля​тора подачи семян, регулятора насо​са-дозатора, мерного цилиндра. Ру​ководством служат и таблицы инструкции.
Протравливание проводят в автоматическом режиме. При этом загрузочное устройство подает семена из бурта в бункер, а затем на вращающийся диск, с которого под действием центробежной силы они поступают в камеру протравливания. Одновременно приготовленная суспензия из бaкa насосом-дозатором подается в корпус крана, а от него по трубопроводу - на вращающийся распылитель. В мепкодисперсном  состоянии  препарат наносится на семена. Обработанные суспензией семена перемешиваются шнеками и по лотку подаются в транспортное средство или в мешки.

В автоматическом режиме процесс протравливания семян контролируют датчики. При опорожнении бункера семян датчик электромагнитом отключает привод насоса-дозатора суспензии и диска подачи семян и включает электродвигатель самоходного устройства, а также электродвигатель привода загрузочного устройства. Машина передвигается вдоль бурта; бункер заполняется семенами до нижнего датчика, который включает дозаторы подачи семян и суспензии (возобновляется процесс протравливания) и отключает устройство для самопередвижения. Как только уровень семян повысится до датчика, отключается электродвигатель загрузочного устройства. Контроль поступления суспензии на распылитель камеры протравливания осуществляется датчиком и сигнальными лампами пульта управления. При опорожнении бака датчик отключает электродвигатели, и протравливание прекращается. 
 Протравливатель семян шнековый ПСЩ-5 предназначен для предпо​севной обработки семян зерновых, зер​нобобовых и технических (кроме опу​шенных семян хлопчатника) культур водными суспензиями пестицидов. Он представляет собой самоходную автоматизированную установку с приводом всех механизмов от электродвигателей.
Машина состоит из рамы с ходовой частью на трех колесах (из них заднее - ведущее), резервуара для суспензии вместимостью 170 л с механической мешалкой, диафрагменного насоса-дозатора, горизонтального заборного и транспортирующего шнеков,   

очистительно - аспирационной системы, приспособления для загрузки пести​цида в бак, электрооборудования, пульта управления, мерного цилиндра и выгрузной горловины.

В передней части транспортирую​щего шнека находится бункер, разде​ленный перегородкой на две камеры: накопительную и протравливания. В перегородке установлена регулирующая заслонка. В накопительной каме​ре расположены датчики верхнего и нижнего уровней семян, обеспечи​вающие автоматическую загрузку протравливателя.
Насос-дозатор служит для подачи суспензии в камеру протравливания в соответствии с заданной нормой. В камере протравливания расположен дисковый распылитель, обеспечи​вающий дробление суспензии и по​крытие ею слоя семян. Очистительно-аспирационная система обеспечивает отсос зараженного воздуха и двойную его очистку в фильтрах.

Для работы протравливателя в хо​лодное время года в резервуаре уста​навливают электрический нагреватель. 

ПСШ-5 работает в ручном и автома​тическом режимах. В ручном режиме так же, как у ПС-10А, проводят настрой​ку на заданный расход суспензии.
Нужную производительность (пода​чу семян) протравливателя устанавли​вают перемещением дозирующей за​слонки. Подачу суспензии, соответ​ствующую
производительности, изменяют вра-щением регулятора насо​са - дозатора. Подготовка ПСШ-5 к ра​боте и установка на заданный режим производится аналогично ПС-10А, Фак​тический расход суспензии определяют при   помощи   мерного цилиндра в положении распределителя «Взятие проб».

В автоматическом режиме семена из бурта горизонталь​ным шнеком подают​ся в накопительную камеру транспорти​рующего шнека, от​куда через регулиру​емое заслонкой окно - в камеру протрав​ливания. При уста​новленном в положе​ние «Протравлива​ние» распределителе суспензия поступает к дисковому центро​бежному распылите​лю, распыляется и покрывает семена. Контроль за подачей суспензии осущест​вляется датчиком и сигнальной лампочкой. Протравленные семена перемешива​ются витками транспортирующего шне​ка и поступаю прикрепленных к выгруз​ной горловине.
Синхронизация между поступлени​ем семян, суспензии и передвижени​ем протравливателя ПСШ-5 осущест​вляется так же, как у ПС-10А.
Для обеспечения нормальных сани​тарно-гигиенических условий труда при протравливании воздух, загрязненный пестицидами, от выгрузной горловины по трубопроводу отсасывается венти​лятором в фильтрующее устройство и после очистки выводится в атмосферу.
И. ГОРБАЧЕВ

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Россельхозакадемия, г.Москва

Ю. ШРЕЙДЕР,

Кандидат технических наук, доцент

Пятигорский ГТУ
