PAGE  
2

Зачем нужен маркер для опрыскивателей?
Как показывает практика, большие потери пестицидов допускаются на стыках между проходами опрыскивателей. При этом необработанные растения плохо развиваются и урожай снижается, а при перехлесте проходов расходуется двойная доза ядохимикатов, что тоже приводит к отрицательным последствиям.

Исключить подобный технический недостаток можно применением маркеров (следоуказателей). Они бывают пенные, радиометрические и оптические. Наиболее распространены пенные. Схема одного из них показана на рис. 1.
Рис. 1. Схема установки пенного генератора
[image: image1.jpg]Bosdyr

Bavox

Hacoc ¢ xomnpeccopom

Bosdya

Hudroems

Tlenozenepamop

HKudkocme

| L e |

Tenosenepamop =





Пеногенератор, находящийся на конце штанги, формирует «шапки» пены, которые располагаются на поле на расстоянии 3-10 м друг от друга. Пена сохраняется на протяжении 15-45 минут. По этим «шапкам» механизатор и ориентируется.
Сама пена безвредна для растений. В состав пенообразователей могут, например, входить: алкилсульфат аммония, 1% + желатин, 1%; алкилсульфат аммония, 3% + КМЦ, 2%; оксанол 2% + казеин 1%; ПО – 1-5%. 
Конструктивно пенный маркер (рис. 2) состоит из устройства, формирующего пену (пеногенератор), насоса, подающего жидкость с пенообразователем, компрессора, нагнетающего воздух (0,2-0,5 атм.), бачок для жидкости с пенообразователем и пульта управления.
Пульт управления располагается в кабине механизатора, а остальные аксессуары – на штанге и на раме бака. Подводящие коммуникации для пеногенераторов тонкие и легкие. Содержимого бака достаточно для обработки 100 га посевов.
Рис. 2. Пенный генератор

[image: image2.jpg]



1 – устройство, формирующее пену; 2 – насос с компрессором;
3 – бачок для жидкости; 4 – пульт управления

Регулируя расход воздуха и раствора пенообразователя, можем получать пену с различной кратностью.

Объем пенных меток должен быть 0,5-1 дм 3, тогда они достаточно ясно виды на поле.
При вождении по меткам скорость вождения должна быть 6-10 км/ч.       В этом случае точность стыковки будет обеспечена.
Применение маркерных устройств экономически эффективно, если ширина захвата распыливающей штанги превышает 10 м.
По вопросам приобретения и применения пенных маркеров обращайтесь в службу информационно-консультационного обслуживания АПК РТ по телефону: (843) 277-88-91.

