PAGE  
2

За дисково-анкерными сошниками полосного посева
большое будущее.

Суть модернизации и восстановления сеялок заключается в следующем:

· взамен двухдисковых сошников рядового высева семян сельскохозяйственных культур устанавливаются однодисково – анкерные сошники полосного посева;

· серийные нажимные штанги и пружины заменяются на усиленные, при этом штанги имеют регулируемую длину;

· цепные загортачи  заменяются на секционные загортачи – шлейфы;

· восстанавливаются   кинематические   связи   элементов   конструкции
подъема   и   заглубления   сошников,   а   также   допускаемого   отклонения сошников в горизонтальной плоскости
Зная особенности последних десяти лет, зерновые сеялки СЗ 3,6 -
СЗП -3,6 давно отработали свой срок, но в большинстве случаев остаются
ремонтно-пригодными. Именно это позволяет провести операции по их
восстановлению и модернизации. И в совокупности сохранить потенциал посевных комплексов для качественного и своевременного посева культур.
Внедрение дисково-анкерных сошников полосного посева дает возможность:
- начать сев зерновых культур раньше на 4 и более дней, чем другими посевными машинами;
- вести   посев   по   заборонованной   почве   на   глубину   4-5   см   без культивации;
- снизить расход ГСМ на 14-20 %;
- увеличить производительность агрегата на 25-30 %;
- работать в комплексе машин энергосберегающих технологий;
- проводить   глубокую   (до   4см)   корневую   подкормку   озимых   и
многолетних трав, что повысит эффективность минеральных удобрений на
25-30 %;
- проводить   ранневесенний   подсев   изрежанных   посевов   озимых
вторичными культурами;
- безремонтный срок службы сошников повышается в 3-4 раза.
Вертикально установленные диски с углом атаки < 6° легко врезаются в
почву и готовят узкую бороздку для вхождения анкера – ложеобразователя. Ложеобразователь нижним упрочненным торцом расширяет бороздку и готовит уплотненное ложе для семян, а боковина анкера - не дает осыпаться почве, пока семена не распределятся на подготовленном для них ложе. Боковина анкера играет роль и полевой доски, обеспечивая стабильность хода сошника.
Возможность достижения давления на сошник 45...50 и более кг обеспечивает стабильность глубины его хода и на более твердых почвах, а также на участках, засоренных пожнивными остатками.
Семена укладываются, твердое ложе с ненарушенными капиллярами гарантирует контакт семян с влажной почвой и ускоренное появление всходов. А засыпка (заделка) семян в расширенных бороздках влажной почвой (покрытие «легким одеялом») при помощи загортачей-шлейфов позволяет обойтись без выполнения дополнительной операции по прикатыванию посевов.
Семена рассеваются на полосе (ложе) шириной 30-40 мм, обеспечивая площадь питания семян в 3...4 раза больше, по сравнению с рядовым посевом, и более рациональной формы, что дает им возможность развиваться без конкуренции с другими растениями. При этом во много раз уменьшается вероятность контакта зародышей семян с гранулами удобрений и возможность химического ожога. Благодаря этому становится возможным осуществить внесение основной дозы минеральных удобрений (в пределах 100... 150 кг) в процессе сева, исключив этим необходимость выполнения самостоятельной технологический операции по их внесению.
Проверка на практике в производственных условиях показала, что однодисково-анкерные сошники практически не забиваются даже на почвах с повышенной влажностью (до 38%). Это обеспечивает работу посевных агрегатов без огрехов и допускает их работу без сеяльщиков.
Дружные ранние всходы растений, более быстрое их развитие обеспечивают затенение участков в междурядных и действуют угнетающе на развитие сорняков.
Экономический анализ показывает, что расходы на модернизацию одной сеялки составляют 30-35 тысяч рублей и окупаются посевом первых 35-45 гектаров зерновых.
Руководитель службы 

информационно-консультационного

обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.                                                     М.Д.Исаев

