PAGE  
2

Избавиться от вредителей за 48 часов
Вредные представители фауны, в том числе и карантинные, чаще всего распространяются в сельскохозяйственных запасах при перевозках и хране​нии. Предотвратить процесс распространения насекомых и клещей можно с помощью обеззараживания сельскохозяйственной и промышленной продукции, тары, складов, вагонов, помещений производственных предприятий и т.д. газообразными пестицидами.

Фумигация – один из наиболее эффективных видов борьбы с вредителями запасов. Фумигантом называется химикат, который при требуемой температуре и давлении может сохраняться в газообразной фазе при концентрации летальной для организма вредителя. Фумиганты легко диффундируют в воздухе, проникают в продукты и поступают в организм насекомых через дыхательную систему.
Высокой эффективностью по отношению к вредным насекомым-вредите​лям запасов обладают препараты на основе фосфина. Фосфин обеспечивает высокий эффект обработки при минимальных нормах расхода, быстро десорбируется из обрабатываемых материалов, не оказывает отрицательного влияния на всхожесть семян, биохимические и хлебопекарные свойства зерна, не накапливается в организме теплокровных, не образует необратимых соединений в зерне и продукции, негативно влияющих на организм человека.
Этими свойствами обладает препарат Фумифаст, инсектоакрицид и    родентицид на основе фосфина.

Преимущества Фумифаста:
· обладает высокой фумигантной активностью;
· обеспечивает самую тщательную дезинсекцию в кратчайшие сроки;
· позволяет избавиться от амбарных вредителей в самых труднодоступных местах;
· быстро проникает во все виды упаковочных материалов;
· прост в применении;
· не влияет на качество обрабатываемой продукции;
· безопасен при правильном применении.
Резистентность к Фумифасту не выявлена. Препарат не фитотоксичен, не изменяет технологических достоинств зерна и зернопродуктов, не влияет на всхожесть семян.
Механизм действия

Фумифаст – в результате химической реакции фосфида алюминия с влагой воздуха, через 30-60 минут после вскрытия упаковки выделяет газ фосфин. Интенсивность этого процесса определяется температурой и влажностью воздуха.
Максимальная концентрация фосфина достигается через 48 часов после начала фумигации. Попадая в органы дыхания вредителей, фосфин подавляет дыхательную деятельность, блокирует потребление кислорода.
Способы применения

Фумигацию проводят в закрытых помещениях или под полиэтиленовой пленкой, брезентом. Ее можно проводить в любое время года при температуре зерна, муки, крупы, сухих овощей, а также при температуре воздуха в хранилище выше 15ºС.

Препарат применяется в чистом виде. При фумигации зерна в силосах элеваторов таблетки Фумифаста размещают вручную или с помощью дозатора в перемещаемое на конвейере зерно. При  фумигации небольших партий и затаренного в мешки зерна под пленкой, не загруженных зернохранилищ, муки и крупы препарат размещают на подложки равномерно по всему фумигируемому объекту.
По окончании экспозиции проводят дегазацию. Все фумиганты токсичны для человека и теплокровных. При работе необходимо строго соблюдать меры безопасности.

Работа с препаратом проводится специалистами, имеющими удостоверение на право работать с фосфингенерирующими соединениями, под контролем санэпидемслужб.

Регламент применения фумиганта Фумифаст.

	Культура
	Норма 

расхода 

препарата
	Способ, время обработки, ограничения. 
Сроки выхода на обрабатываемые участки 
для ручных (механизированных) работ

	Не загруженные зернохранилища
	5 г/м3
	Фумигация при температуре воздуха выше 15ºС. Экспозиция    5 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. - (-)

	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью, в складах, в силосах элеваторов, и затарен​ное в мешки под пленкой
	9 г/т
	Фумигация при температуре воздуха выше 15ºС. Экспозиция    5 суток. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. - (-)

	Зерно злаковых культур, сои-бобов, шрота в трюмах отечественных судов балакерного типа и танкеров
	2,4 г/м3
	Фумигация при температуре воздуха выше 15ºС. Экспозиция    5 суток. Экспозиция при использовании: технологии «фито-эксплофумигация» – 16 суток; метода циркуляции – не менее 10 суток. Дегазация в рейсе и на рейде. Досмотр зерна и разгрузка при концентрации фосфина над поверхностью зерна на высоте 0,5-1,0 м не выше 0,1 мг/м3 и в межзерновом пространстве       на глубине 0,3 м от поверхности зерна не выше 50 мг/м3. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК. - (-)


Подборку материала

подготовил руководитель службы

информационно-консультационного 

обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.                                                           М.Д. Исаев
