PAGE  
2

Дисковый мульчировщик ДМ-9х2
Назначение и применение ДМ-9х2
Дисковый мульчировщик с 2-рядным расположением рабочих органов (дисков) ДМ-9х2 (в дальнейшем – мульчировщик) предназначен для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толсто​стебельных и пропашных культур.
Нестандартное расположение каждого диска на индивидуальной пружинной стойке способствует улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а также снижению тягового усилия трактора. Установка дисков на индивидуальных пружинных стойках исключает забивание междисковых пространств растительными остатками и отпадает необходимость применения в конструкции чистиков.
Гидравлическая система позволяет комбини​рованное управление гидроцилиндрами подъема и опускания боковых рам, сцепки и ходовой тележки при различных манипуляционных действиях. Мульчировщик предназначен для работы на всех почвах с влажностью не более 28%, уклоном поверхности поля не более 10°, твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 4 МПа.
Агрегат комплектуется кольчато-шпоровыми катками.
Основные характеристики

	Тип агрегата 
	полуприцепной

	Производительность за час основного времени, не менее
	га/час
	9

	Рабочая скорость движения
	км/ч
	10-15

	Транспортная скорость движения
	км/ч
	25

	Рабочая ширина захвата
	м
	9

	Глубина обработки по стерне
	см
	16

	Масса конструкционная
	кг
	7450

	Удельная нагрузка на один диск
	кг
	107

	Угол атаки дисков (в режущих узлах)
	град.
	20

	Количество рабочих органов (дисков):

- в одном ряду

- всего
	шт.

шт.
	37
74

	Диаметр рабочих органов (дисков)
	мм
	560

	Расстояние между следами дисков в плане
	мм
	125

	Количество рядов дисков
	шт.
	2

	Расстояние между рядами дисков 
	мм
	1400

	Габариты в транспортном положении:

- ширина

- высота

- длина
	мм

мм

мм
	5500

4200

6200

	Дорожный просвет
	мм
	400

	Срок эксплуатации
	лет
	7


Показатели технологичности
	Удельный расход топлива при глубине обработки 12 см, не более
	кг/га
	11,5

	Наработки на отказ, не менее
	час.
	100

	Забивание, залипание рабочих органов
	-
	не допускается


Показатели качества выполнения технологического процесса 
обработки почвы
	Гребнистость поверхности почвы, не более
	см
	4

	Крошение почвы, не менее (размер комков не более 25 мм)
	%
	90

	Уничтожение сорняков, не менее
	%
	100

	Полнота заделки растительных остатков
	%
	100

	Измельчение пожнивных остатков (для крупностебельных культур)
	%
	за 2 прохода, 65


Агрегатирование с тракторами класса 6 мощностью не менее 385 л.с.
Подборку материала

подготовил руководитель службы

информационно-консультационного 

обслуживания АПК РТ, к.с.х.н.                                                           М.Д. Исаев
