PAGE  
2

Технология послеуборочной обработки зерна
Послеуборочная обработка является обязательным звеном процесса производства зерна и решает две взаимосвязанные ос​новные задачи — его очистку и сушку. Если в зонах повышенно​го увлажнения в структуре себестоимости зерна до 40% прихо​дится на послеуборочную обработку, а затраты труда достигают 50% от общих затрат, то в зонах с засушливым климатом этот показатель достигает, соответственно, 10-15 и 15-20%.

Зерновой ворох, поступающий на послеуборочную обработку, представляет собой смесь полноценного, щуплого и поврежден​ного зерна основной культуры, семян различных культурных и сорных растений, а также примесей частиц растений, соломы, колосьев, половы, песка, комочков земли и др. При этом содер​жание семян основной культуры в ворохе составляет 85-98%, а влажность зерна озимых культур может достигать 25-30%, яро​вых культур - 30-40%, органических примесей-       40-70%.

Технологические операции по очистке зерна и семян по своему целевому назначению и применяемым техническим средствам подразделяются на следующие основные этапы: предварительная очистка, первичная очистка, вторичная очи​стка и сортирование.

Предварительная очистка зернового вороха — выделение легких, мелких и крупных примесей с целью обеспечения бла​гоприятных условий при выполнении последующих техноло​гических операций послеуборочной обработки зерна, главным образом его сушки.

Первичная очистка зерна и семян — выделение крупных, мелких и легких примесей и сортирование на основную (про​довольственную и семенную) и фуражную фракции при ми​нимальных потерях основного зерна. При этом основная фракция должна соответствовать по чистоте нормам заготовитель​ных базисных кондиций. При невысокой засоренности и влаж​ности зерна послеуборочную обработку можно начинать с пер​вичной очистки.

Вторичная очистка применяется в основном для обработ​ки зерна    семенного назначения, прошедшего первичную очис​тку, с доведением до норм 1 и 2 классов посевного стандарта.

Сортирование — разделение семян основной культуры на фракции по какому-нибудь признаку (размерам, плотности витания и т.д.). К сортированию можно отнести и калиброва​ние — разделение семян по размерам.

Таким образом, обработка зерна представляет собой комп​лекс взаимосвязанных и дополняющих друг друга технологи​ческих операций, в результате выполнения которых повыша​ется качество зерна до такого уровня, когда оно может быть применено на пищевые, фуражные или семенные цели.

Все зерноочистительные машины в зависимости от способа установки делятся на стационарные — для использования на стационаре в агрегате с другими машинам, погрузочно-разгрузочными и транспортными средствами и самопередвижные, предназначенные для обработки зерна в насыпи на площад​ках, под навесами и в хранилищах.
Руководитель 
службы информационно-консультационного 

обслуживания  АПК РТ, к.с.х.н.                                                      М.Д. Исаев
