Технология сушки зерна и семян
Свыше 50% урожая основных зерновых культур имеют повышенную уборочную влажность и нуждаются в сушке. Только после того, как из свежеубранной зерновой массы будет удалена вся избыточная влага и зерно доведено до сухого состояния, можно рассчитывать на его последующую сохранность.
Температурная устойчивость зерна при сушке определяется, главным образом, температурной устойчивостью его бел​ковых веществ. Теплопроводность зерна в 3...4 раза меньше, чем теплопроводность воды, но почти в 8 раз выше, чем теплопроводность воздуха влажностью менее 75 %. Превышение допустимой температуры нагрева зерна вызывает коагуляцию белка, утрату жизненных функций семян и способности их к прорастанию (прогревается и высыхает в первую очередь за​родыш), снижение количества и качества клейковины. Поэто​му при сушке семенное зерно большинства культур нагревают до 4О...45°С, продовольственное — до 45...55°С, фуражное — до 5О...6О°С.

Режимы сушки семенного зерна на сушилках разного типа указаны в приложениях 8—16.

После сушки зерно охлаждают. Для этого на завершающем этапе сушки зерно обрабатывают холодным воздухом. Сни​жение температуры зерна значительно ослабляет интенсивность дыхания. Чем ниже температура, тем меньше интенсивность дыхания. При температуре 5°С и ниже на зерне с влажностью до 16% жизнедеятельность всех компонентов зерновой массы резко снижается, а жизнедеятельность вредных насекомых и микроорганизмов полностью прекращается. Снижение темпе​ратуры зерна до отрицательных значений (промораживание) обеспечивает глубокий анабиоз (покой) зерновой массы и дли​тельный консервирующий эффект. Сухие зерна при промора​живании не снижают всхожести, так как связанная вода не замерзает. Зерно имеет механизм генерации собственной энер​гии для поддержания своей жизнедеятельности.

Зерносушилка СЗШ-16. Сушилка СЗШ 16 состоит из топки, работающей на жидком топливе, двух параллельно распо​ложенных сушильных шахт с выпускными устройствами, двух выносных охладительных колонок, вентиляторов, воздуховодов, диффузоров, норий и зернопроводов.

Сушильные шахты представляют собой две однотипные секции, размещенные одна над другой, но верхние секции развернуты по отношению к нижним на 180º, этим достигается изменение направления движения теплоносителя в шах​те, что способствует более равномерному высушиванию зер​на.
Охладительная колонка выполнена из двух цилиндров с перфорированными в средней и нижней части стенками. В нижней части наружного цилиндра, заканчивающегося конус​ным днищем, установлен шлюзовой затвор для выпуска зер​на. Зерно, поступившее в кольцевые пространства между на​ружным и внутренним цилиндрами, охлаждается проходящим через это пространство наружным воздухом. Воздух поступа​ет во внутренний цилиндр и выбрасывается наружу вентиля​тором, установленным в верхней части колонки и соединен​ным с внутренним цилиндром. Для успешной работы охлади​тельная колонка должна быть заполнена зерном. На верхней части колонки установлены датчики уровня, которые включа​ют или выключают мотор-редуктор, приводящий в движение шлюзовой затвор. Установленная суммарная мощность элект​родвигателей сушилок (без норий) — 78, 80 и 29 кВт, соответ​ственно.

Машины и оборудование устанавливают на заранее подго​товленном фундаменте в здании легкого типа, каркасом для которого является металлическая арматура, сушилка с помо​щью норий связана с очистительным отделением. Подача влаж​ного, предварительно очищенного зерна в сушильное отделе​ние осуществляется передаточной норией НПЗ-20, возврат высушенного зерна в очистительное отделение другой норией НПЗ-20 и системой зернопроводов.

Нормальная работа сушильных шахт обеспечивается толь​ко при условии подачи в сушилку большего количества зерна, чем выходит из сушилки. Излишки зерна через систему зернослива первой шахты направляют в бункера временного хра​нения. Необходимое заполнение шахт гарантируется наличи​ем сигнализаторов (датчиков) уровня, установленных в над-сушильных бункерах. Разгрузку зерна из шахт проводят до тех пор, пока поверхность зерна в надсушильном бункере не опустится ниже уровня нижнего сигнализатора. Если она опу​стится, то работу разгрузочных устройств прекращают. Зер​но в шахтах опускается и продувается теплоносителем, кото​рый из топочного блока подается в воздушную камеру, размещенную между шахтами. С помощью подающих и отводящих коробов теплоноситель проходит через зерновой слой в шах​тах, выходит в диффузоры и вентиляторами выбрасывается наружу.
Расход зерна регулируют разгрузочным устройством пу​тем изменения амплитуды колебания кареток и зазора между кареткой и рамкой. Амплитуда колебания каретки изменяется перемещением сухаря в пазу ступицы кривошипно-шатунного механизма, а зазор между кареткой и рамкой — дистанционно от системы управления сушильным отделением или вручную путем вращения ручки исполнительного механизма, установ​ленного непосредственно на загрузочном устройстве.
Высушенное зерно из второй шахты поступает в поток двухпоточной нории 2НПЗ-20, которая направляет его по системе зернопроводов в две охладительные колонки, где оно проду​вается наружным воздухом.
Выгрузка зерна из охладительных колонок происходит с помощью вибролотков, включение и отключение колонок осу​ществляется соответственно от верхнего и нижнего стабили​заторов уровня зерна. Высушенное и охлажденное зерно из охладительных колонок направляется в передаточную норию НПЗ-20, которая подает зерно в очистительное отделение для дальнейшей обработки.
Зерно из выходных окон подают на площадки каретки 8. При возвратно-поступательном движении зерно ссыпается с этих площадок в бункер над разгрузочным устройством. При​вод обеспечивает возвратно-поступательное движение карет​ки с амплитудой, регулируемой в пределах от 9 до 56 мм.
Суть реконструкции заключается в оснащении сушилки СЗШ-16 комплектом КШС-20, включающим подогревательную колонку (подогреватель), вентилятор, дозатор и осадочную камеру. Кроме того, в воздушном коллекторе, соединяющем топку с сушилкой, устанавливают жалюзийную заслонку, по​зволяющую регулировать подачу теплоносителя в шахту. Воз​духозаборник 7 с площадью поперечного сечения 0,6 м² имеет заслонку для изменения подачи наружного воздуха в воздуш​ный коллектор для разбавления теплоносителя, подаваемого в шахты.
                                                                                                                   Рис. 1
[image: image1.jpg]



Схемы сушилки СЗШ - 16А:
а - со стороны вентилятора; б - со стороны топки; 1 - топочный блок; 2,13 - патрубки; 3,4 - диффузоры; 5 - сушильный бункер; 6,7 - нории; 8 - влагомер; 9 - охладительная колонка; 10 - течки; 11 - станина охладительных колонок; 12 - бункер; 14 - пол; 15 - обшивка; 16 - лестница; 17 - выхлопная труба; 18 - камеры сушилки; 19 - переходник; 20 - вентилятор; 21 - станина корпуса сушилки.

Основным узлом комплекта является подогревательная ко​лонка (рис. 2) с гравитационно-движущимся слоем материала по двум каскадам. Она представляет собой камеру прямоуголь​ного сечения, размером 1200x600 мм и общей высотой - 7 м с установленными внутри жалюзийными полками 8, по которым сверху вниз самотеком перемещается смесь влажного и рецир-кулирующего зерна. Колонка состоит из нижней 5 и верхней 7 секций, люков 3 для осмотра и очистки секций, рассекателя 4 и распределителя 12 для подачи в колонку смеси влажного и рециркулирующего зерна с заслонкой для предотвращения утеч​ки теплоносителя в месте входа зерна, переходника 11, ворон​ки 2, грузового клапана 15 для предотвращения утечки теплоносите​ля в месте выхода зерна.
                                                                                                                   Рис. 2

[image: image2.jpg]



Схема подогревательной колонки каскадного типа:
1 - рама; 2 - воронка; 3 - люк; 4 - рассекатель; 5, 7 - секции колонки; 8 - полка; 9 - тормозной элемент; 10 - воздуховод; 11 - переходник; 12 - распределитель; 13 - серьга; 14 - патрубок; 15 - грузовой клапан.
Подача теплоносителя в колон​ку осуществляется через ввод 14, имеющий изогнутую форму (это сделано для предотвращения по​падания зерна из колонки в вен​тилятор). Опорой колонки служит рамка 1 сварной конструкции, вы​полненной из швеллера. Секции колонки изготовлены из уголка 40x40 мм и листовой стали тол​щиной 2 мм.

Дозатор-смеситель предназна​чен для точного дозирования по​ступающего на сушку влажного зерна и поддержания во время ра​боты определенного соотношения между влажным и рециркулирующим зерном (рис. 3).

                                                                                                                   Рис. 3
[image: image3.jpg]gl
L |

)
L




Схема дозатора - нормализатора:
1, 16 - роторы; 2 - бункер; 3 - обод ротора; 4 - стопорное устройство; 5 - кожух; 6 - тяга; 7 - винт; 8 - гайка; 9, 12, 20, 22 - клиноременная передача; 10 - двигатель; 11 - кривошип; 13, 18 - патрубки; 14 - секторный затвор; 15 - кожух; 17 - рама; 19 - скоба; 21 - зубчатая передача.

Для обслуживания дозатора-смесителя имеется лестница и площадка. Привод дозатора закрыт ограждением. Когда ро​тор находится в покое, зерно удерживается от высыпания лопастями. При вращении ротора зерно равномерно выгружа​ется из полости. Ротор на потоке смеси имеет постоянную частоту вращения — 20 об/мин. Влажное зерно поступает на его лопасти определенными порциями, отмеренными ротором, и дополняется рециркулирующим до пропускной способнос​ти. Пропускная способность ротора влажного зерна изменя​ется скоростью его вращения в зависимости от исходной влаж​ности зерна.
Напольные сушилки. Они состоят из одной или несколь​ких камер, воздухораспределительной системы, теплогенера​тора, в ряде конструкций предусмотрен дополнительный вен​тилятор. Механизмы и оборудование размещают под навесом или в здании легкого типа.

Эти установки работают по следующему режиму: каждую партию зерна (семян) загружают, сушат, охлаждают, выгру​жают и подготавливают сушилку к приему нового материала.

Сушильная камера напольного типа представляет собой прямоугольный закром площадью от 30 до 100 м², в зависимо​сти от типа используемого теплогенератора. Для воздухопо​догревателя ВПТ-400 оптимальная площадь камеры 30-40 м², ВПТ-600А - 40-50, ТАУ - 50-60, ТАУ-1,5 - 70-100 м². Ши​рина камеры сушилки соответствует ширине захвата зерно​погрузчиков ЗПС-60 или ЗЦС-100, которые за один проход разгружают из камеры 30-40 т зерна. Длительность разгрузки — 1,0-1,5 ч. Высота стен сушилки, изготовленных из кирпича или из железобетонных панелей, 1,0-1,3 м. Внутри камеры по всей площади установлено решетчатое основание на высоте 0,5 м от пола. Это основание опирается на кирпичные столби​ки высотой 0,2-0,25 м, расположенные через 0,7 м в ряду и между рядами. На столбики вдоль сушилки кладут деревян​ные балки (0,2x0,2 м), поперек которых на ребро устанавли​вают доски сечением 5x15 или 4x15 см через 2-4 см друг от друга, скрепляя их с помощью деревянных вставок необходи​мой толщины. Доски покрывают металлической сеткой из про​волоки диаметром 0,8-1,2 мм с ячейками 1,5x1,5 мм. Такая решетка позволяет разгружать зерно из самосвалов, которые могут въезжать в сушильную камеру.

Если сушилку загружают зернопогрузчиками или транспор​тером, целесообразно использовать решетки облегченного типа, что позволяет на 20-30 % снизить стоимость строительства. Облегченную решетку делают из деревянных реек 3x5 см, прибиваемых к поперечным планкам через каждые 4-5 см. Расстояние между поперечными планками 0,40-0,60 м. План​ки опираются на стойки высотой 25 см.

Для въезда автомашин и зернопогрузчика в торцевой стен​ке сушильной камеры оставляют проем шириной 3 м до уров​ня решетки, который закрывается воротами или закладными досками в пазах. С противоположной стороны для прохода воздуха в подрешетное пространство в нижней части стенки имеется отверстие высотой 25-30 см, длиной 2-3 м. Сечение этого отверстия не должно быть меньше сечения патрубка воздухоподогревателя. С внешней стороны камеры отверстие соединяется с диффузором, противоположную сторону кото​рого скрепляют с патрубком воздухоподогревателя. Диффу​зор изготовляют из жести или из плотной ткани. Воздухопо​догреватель устанавливают на расстоянии 4-5 м от сушильной камеры в отдельной пристройке или под навесом с соблюде​нием всех требований противопожарной безопасности. Для того, чтобы он работал непрерывно, установка должна иметь две смежно-расположенные сушильные камеры. Входные от​верстия воздухопроводов находятся рядом друг с другом и с помощью коллектора или брезентового рукава соединяются с воздухоподогревателем. Поступление воздуха в ту или иную камеру регулируют коллекторами с поворотной заслонкой.

Сушку зерна ведут непрерывно при любой погоде. Важное условие нормальной работы сушилок — обязательное вырав​нивание насыпи зерна перед пуском воздухоподогревателя. Сушку заканчивают в момент, когда влажность зерна в самом верхнем слое снизится до 17-18 % и составит в среднем по насыпи 12-13 %.

Напольные сушилки имеют, однако, ряд недостатков: низкую производительность и малый сменный коэффициент их использования.  В зависимости от влажности зерна процесс сушки длится в течение 20-40 час. и более. Эти сушилки требуют больших затрат ручного труда на погрузочно-разгрузочные работы (выравнивание поверхности зерна по толщине, подгребание зерна при выгрузке, зачистке и т.д.). Сушка не​равномерна по высоте насыпи и по площади сушильной каме​ры (при выравнивании поверхности насыпи зерна рабочий вынужден ходить по насыпи, что обуславливает различное уплотнение слоя). Происходит травмирование зерна колеса​ми автомобиля, погрузчика.
Шахтные модульные зерносушилки С-5; С-10; С-20; С-30

[image: image4.jpg]



Предназначены для сушки предварительно очищенного материала: продовольственно​го, семенного или фуражного зерна, семян зерновых, зерно​бобовых и масличных культур с исходной влажностью до 35%.

Зерносушилки можно уста​навливать отдельно или в соста​ве поточных линий и зерноочистительно-сушильных комплек​сов КЗС-20 и КЗС-40. Ориги​нальность конструкторской мыс​ли, а также постоянная работа по совершенствованию конст​рукции, позволили создать уни​кальную зерносушилку, которая по своим технико-экономичес​ким показателям сопоставима с такими аналогами зарубежного производства, как «Rofama», М-819 (Польша), «Law» (Франция), «Aepoqlid» (США).

Сушилка хорошо вписывается в любую технологическую линию по переработке зерна, крупяных культур, сои, кукуру​зы, подсолнечника.

В отличие от других производителей зерносушильной тех​ники, поставка оборудования осуществляется комплектно с транспортирующими средствами, теплогенератором, система​ми управления, контроля и противопожарной защиты.
ЗАО «Агропромтехника» на льготных условиях берет на себя монтаж, шеф-монтаж, пусконаладку, обучение персона​ла по 72-часовой программе. В течение гарантийного срока проводится сервисное обслуживание и незамедлительное уст​ранение отказов.

Отличительные особенности зерносушилок типа «С»:

1. Открытое исполнение. Для монтажа и эксплуатации зерносушилок не требуется строительство сложных фундамен​тов с приямками, навесов и зданий.
2. Долговечность.  Облицовка зерносушилок,  воздухово​ды, зернопроводы, короба шахт, соединительные патрубки вы​полнены из оцинкованной стали.
3. Экономичность. Обусловлена применением радиальных полевых вентиляторов, коробов оптимальной формы, тепло​изоляции шахт, подводящих и отводящих каналов, а также рециркуляцией отработавшего воздуха в состав теплоносите​ля. Удельный расход топлива составляет 4,б...8,1 кг на плано​вую тонну в час, удельный расход электроэнергии составляет 4,25...6,11 кВт/ч на плановую тонну.

4. Равномерность сушки. Достигается за счет разделения общей массы зерна, движущейся в шахте строго по вертика​ли, на 10 потоков толщиной 140 мм каждый, что полностью исключает образование застойных зон.

5. Высокая пожаробезопасность. Зерносушилки оснащены двумя системами пожарной безопасности. При срабатывании любой из систем происходит блокировка электродвигателей и прекращение подачи топлива к форсункам теплогенератора, что сопровождается световой индикацией и звуковым сигналом. Помимо двух систем пожарной сигнализации, шахты зерносу-​ шилки имеют устройство для быстрого опорожнения.

6. Максимальная автоматизация и простота управле​ния. Сушилки работают в непрерывном цикле и обслужива​ются одним оператором.  Измерительная система позволяет контролировать все необходимые технологические процессы с выводом параметров на пульт управления.

7. Возможность работы на разных видах топлива. Зер​носушилка может оснащаться теплогенератором, работающем на жидком топливе, либо на газообразном.

8. Экологическая чистота сушки. Достигается за счет от​сутствия прямого контакта продуктов сгорания с зерном.
Основные технические характеристики зерносушилок типа «С»
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	С - 5
	С - 10
	С - 20
	С - 30
	С - 40

	Тип машины
	стационарный

	Производственность на пшенице:
	пл.т/ч
	
	
	
	
	

	- при съеме влаги с 20% до 14%
	
	5
	10
	20
	30
	40

	- при переводе охладительной зоны в сушильную
	
	6
	12,5
	25
	35
	50

	Привод
	электрический

	Управление
	дистанционное

	Установленная мощность 
	кВт
	30
	65
	110
	125
	220

	Расход топлива: жидкого газообразного 
	кг/ч
	15..50
	30..100
	40..200
	50..250
	80...400

	
	м.куб/ч
	25..65
	50..125
	60..250
	90..360
	120..480

	Масса, не более
	т
	9
	20
	35
	48
	60

	Габаритные размеры*, не более 

длина

ширина

высота по нории
	мм
	10800

6500

10500
	16650

5800

16820
	16650

8590

18820
	16850

8590

22820
	18990

17500

18820

	Обслуживающий персонал
	чел.
	1
	1
	1
	1
	2

	Срок службы
	лет
	10
	10
	10
	10
	10


* - размеры указаны максимальными, в зависимости от комплектации могут изменяться.
Сушилка высоковлажных семян СБВС-5. Сушилка высоковлажных семян СБВС-5 и высоковлажного зерна ОСВС-5 предназначена для сушки предварительно очищенных семян зерновых и зернобобовых культур влажностью до 35%, может использоваться для сушки продовольственного и фуражного зерна. Конструкция сушилки используется в составе зерноочистительно-сушильных комплексов и предприятий послеубо​рочной обработки и хранения зерна. Сушилка имеет произво​дительность 5 т/ч при съеме влаги с 26 до 14% на семенном режиме.

Сушилка (рис. 4) состоит из двух сушильных установок бункерного типа, двух норий 2НПЗ-20, комплекта зернопро​водов, топочного блока ТБ-1.5А, двух вентиляторов Ц-14-46-8, двух шнеков с поворотными лотками, комплекта воздухо​водов и станции управления. Является сушилкой непрерыв​ного действия и может нормально функционировать в составе отделения сушки с бункерами активного вентилирования БВ-40А, в которых создается запас зерна для сушки и происхо​дит охлаждение зерна после сушки.
                                                                                                                   Рис. 4
[image: image5.jpg]I-{ioo





Технологическая схема сушилки СБВС-5 при охлаждении зерна в бункерах БВ-40А и последовательной работе сушильных установок:
[image: image6.jpg]— KON MATEPAT —— — xozo BO3AY
 — mWKCHNC ACpHA NPH CYUIKE:  B-%— — OTPAGOTANMBIIE TELAONOCHTE.
=5 — cyxoc 3epio; SX—p — BOZAYX, OXAGBULLIE 3€PHO;

—8p — TENAOHOCHTEN] ® - nepekaouaTEn MOTOKA JepHa





1, 9 - центробежные вентиляторы Ц-14-46-8; 2, 6 - сушильные установки; 3 - инверторы; 4 - топочный блок ТБ-1,5А; 5,8 - нории 2НПЗ-20; 7 - нории НПЗ-20; 10, 11- бункеры БВ-4А;

Для удобства обслуживания внутри воздухораспределитель​ной трубы сушильной установки смонтирована лестница. Для контроля нижнего и верхнего критических уровней зерна на листе верхнего яруса сушильной установки смонтированы два датчика уровня зерна. Для загрузки сушильных установок и подачи зерна от сушильных установок сушилка СБВС-5 име​ет две двухпоточные нории 2НПЗ-20.

Разводка зернопроводов между нориями 2НПЗ-20 и сушиль​ными установками выполнена таким образом, чтобы зерно можно было сушить в них параллельно или последовательно.

Технологический процесс в сушилке выполняется следую​щим образом.

Сушильные установки 2 и 6 заполняются предварительно очищенным зерном. Полнота загрузки сушильной установки регулируется датчиками уровня зерна. При движении зерно в сушильной установке проходит последовательно три инвертоpa, в которых происходит перемешивание слоя зерна, в ре​зультате чего в сушильные установки, в зависимости от ис​ходной влажности, можно подавать агент сушки с температу​рой 6О...7О°С.

Время сушки регулируется работой шнека, который по за​данной программе включается и выключается. Изменяя вре​мя работы шнека, регулируют пропускную способность су​шильной установки, следовательно, и экспозицию сушки.

При первоначальной влажности зерна до 18% обе сушиль​ные установки работают параллельно, при более высокой влаж​ности они настраиваются на последовательную работу.

Высушенное зерно охлаждают в вентилируемых бункерах БВ-40А.

Сушилка карусельная СКУ-10. Предназначена для сушки зерна или семян подсолнечника, а также рапса, риса, бобо​вых культур и семян трав. Обеспечивает качественную сушку семенного, продовольственного и фуражного зерна.

Технологический процесс в сушилке выполняется следую​щим образом.

Полуметровый слой зерна продувается снизу мощным по​током теплого воздуха. Зерно в нижней части слоя, по мере сушки, отделяется и выводится из сушилки, а сверху слой автоматически дополняется влажным зерном. Эта технология идеальна для сохранения качества семян и экономии топлива.
Техническая характеристика сушилки карусельной

СКУ - 10
	Показатели

	1
	2

	Производительность, пл.т/ч:

на семенном режиме

на продовольственном режиме
	5,4

10

	Производительность за сутки, пл.т:

на семенном режиме

на продовольственном режиме 
	до 120

до 200

	Производительность за сезон (агросрок), по данным потребителей, т
	до 4500

	Топливо: дизельное или печное бытовое, газ
	

	Расход топлива:

жидкого, кг

газа, куб.м
	до 6

до 8

	Расход электроэнергии, кВт.ч
	до 11

	Установленная мощность электродвигателей, кВт
	51

	Габаритные размеры, мм, не более:

длина

ширина

высота (по загрузочной воронке)
	9500

6200

2500

	Масса, кг

всего

без топочного блока и вентилятора
	8000

4750

	Толщина слоя зерна в сушильной камере, мм
	500


Сушилка зерновая карусельная СЗК-10Б. Предназначена для сушки семенного и продовольственного зерна (зерновые влажностью до 35 % и засоренностью до 6%) и кукурузы (влаж​ностью до 40 % и засоренностью до 10%).

Сушилка СЗК-10Б используется в составе семяочистително-сушильных линий послеуборочной обработки зерна и семян, и устанавливается в помещении на заранее подготовленном фун​даменте в соответствии с типовыми проектами или под навесом. Сушилка также может использоваться самостоятельно.
[image: image7.jpg]=
L“m = Trouadka 000016000

_louamtepsl 00 xenowo sonazund)




                                                                                                                   Рис. 5
Планировка сушилки СЗК - 10Б

Сушилка состоит из сушильной камеры 5 (рис. 5), мотора регулятора поворотной платформы 3, воздухонагревателя на жид​ком топливе (рекуперационный воздухонагреватель РВ-600(ж) 2, вентилятора разбавления воздуха 1, воздуховодов с регулируе​мыми заслонками б, приставок 7 и шкафа (пульт) управления 4.

Технический процесс производства сушилки зерновой ка​русельной СЗК-10Б отлажен в открытом акционерном обще​стве «Бугульминский ремонтно-механический завод».

Техническая характеристика сушилки карусельной СЗК - 10Б
	Показатели

	Производительность за 1 час основного времени при снижении влажности зерна пшеницы с 20% до 14% при засоренности не более 6%, т/ч:

при семенном режиме не менее

при продовольственном режиме не менее
	4,0

8,0

	Пределы регулирования температуры агента сушки (воздуха), °С
	до +80

	Тепловая мощность воздухонагревателя РВ-600 (ж), кВт
	600

	Вид дизельного топлива
	ГОСТ 305-82

	Расход топлива, кг/час
	51,4

	Удельный расход условного топлива (7000 ккал/кг), кг/т
	9…15

	Объем сушильной кмеры для сушки зерна, м³
	12

	Установленная мощность электродвигателей, кВт не более
	39

	Масса, кг не более
	5500

	Количество обслуживающего персонала, чел.
	1

	Срок службы лет, не менее
	10


       Руководитель  

службы информационно - консультационного 

обслуживания  АПК РТ, к.с.х.н.                                                          М.Д. Исаев

 

