Какое должно быть выгрузное устройство 
для сыпучих кормов?

Для повышения равномерности распределения сыпучих кормов по дли​не кузова транспортного средства при его загрузке можно использовать вы​грузное устройство (А. Г Герасимов и др.). Оно содержит (см. рисунок) раз​мещенное в выгрузной горловине по​грузочной машины неподвижные боко​вые стенки 8 и подвижную переднюю стенку 4 из упругого листа, которая мо​жет перемещаться по криволинейным направляющим 1 кромок боковых стенок. Свобод​ный конец по​движной стенки, положение кото​рой определяет направление вы​грузки кормов, выполнен с отог​нутым прямоли​нейным участком 9, расположен​ным по касатель​ной к ее криволи​нейному участку.

Под выгрузной горловиной в боковых стенках установлен швырковый барабан 7 связанный ременной пе​редачей с приводом. Ло​пасти 6 барабана выпуклые в сторону его вращения, что обес​печивает большую ширину распределения кормов. 
Для совпаде​ния направлений вращения лопастей барабана и движения кормов, а также снижения за счет этого затрат мощно​сти на привод барабана он смещен относительно центра выгрузной горлови​ны. Подвижная стенка подпружинена пружиной и связана с тросом 3 для ее перемещения. 
При размещении кузова транспортного средства под выходным окном выгруз​ной горловины водитель при помощи троса перемещает подвижную перед​нюю стенку, задавая необходимое на​ правление выгрузки кормов к его бор​там. 
Поступающая на лопасти барабана кормовая масса приобретает дополни​тельную скорость и направляется на по​движную стенку, перемещаясь по ней, равномерно распределяется по шири​не и длине кузова. В дальнейшем за счет смещения  подвижной  стенки  плав​но  изменяется  направление подачи кормов
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]—




(патент РФ № 2281641, кл. А01 D 43/06, 2006 г.)
[image: image3.jpg]



         Выгрузное устройство для сыпучих грузов: 1 — кри​волинейная направляю​щая; 2 - пружина; 3 — трос; 4 — передняя стен​ка; 5 — выгрузная горло​вина; 6 — лопасть; 7 — швырковый барабан; 8 — боковая стенка; 9 — отог​нутый участок передней стенки
                                                           Ж. Сельский Механизатор №8, 2009 г.
