PAGE  
4

Как можно переработать пивную дробину 
на комбикорм?

В настоящем проекте рассматриваются возможности использования пивной дробины как комбикормового сырья, и дается краткая характеристика путей повышения ее потребительских свойств для использования в качестве полноценной основы самых разнообразных кормовых рационов.

Пивная дробина (ПД) как отход пивоваренного производства представляет собой кормовое сырье с очевидными недостатками:

- хранение сырого продукта невозможно из-за развития нежелательных микроорганизмов; 

- недостаток белка; 

- избыток клетчатки; 

- незначительный уровень жира, фосфора и кальция. 

Как следствие, создание комбикормов на основе ПД требует обязательного ввода в конечный продукт дорогостоящих концентрированных источников белка, жира, минеральных веществ.
Пивная дробина свежая, в 1 кг:
	Переваримый протеин, г
	42

	Сухое вещество, г
	232

	Сырая клетчатка, г
	39

	Кальций, г
	0,5

	Фосфор, г
	1,1

	Сырой жир, г
	17

	Обменная энергия для КРС, МДж
	2,35

	БЭВ, г
	107

	Сырой протеин, г
	58

	Сырая зола, г
	11


Ферментативное снижение уровня клетчатки

Корма, богатые клетчаткой, пригодны только для рационов жвачных животных, в отделах пищеварительной системы которых содержится специальная микрофлора и проявляется ферментативная активность, направленная на расщепление и ассимиляцию целлюлоз. При кормлении свиней, птицы, пушных и домашних животных существуют ограничения по содержанию в рационах клетчатки, и сбалансировать по белку корм на основе ПД удается только добавкой мясной или рыбной муки, которые сами по себе целлюлозы не содержат.

[image: image4.jpg]Wy
o wg‘%&»ﬁ‘*



Применяясь к условиям пивоваренных производств, разработанный процесс конверсии целлюлоз в усваиваемые, растворимые углеводы, обеспечивая их     более глубокое усвоение.

 Перевод завода на выпуск ПД со сниженным уровнем клетчатки - это простой и относительно дешевый способ повысить ценность дробины как кормового сырья. Однако сама по себе дробина останется только одним из дешевых растительных компонентов рациона.

Переработка дробины с производством дрожжевого кормоконцентратa

Для выхода ПД на рынок полноценных комбикормовых продуктов предлагается создание производства дрожжевого кормового концентрата на углеводах и органических кислотах БЭВ и продуктов расщепления клетчатки.

Процесс включает в себя:

- Ферментативную обработку дробины; 

- Механическое отделение нерастворимого остатка (кека); 

- Аэробное выращивание кормовых дрожжей на растворимых углеводах и органических кислотах; 

- Флотацию и сепарационное сгущение дрожжевой биомассы; 

- Совместную сушку сгущенной массы дрожжей с сырыми остатками дробины; 

- Анаэробную переработку остаточных ХПК, азота и фосфора. 

Постадийный материальный баланс процесса, рассчитанный исходя из потока дробины 8000 кг/час влажностью 75% показывает, что в этом случае на выходе можно получать около 1500 кг/ч высокобелкового продукта влажностью 10% и содержанием истинного белка 45%.

Предлагаемая технология при полной утилизации дробины дает комбинированный концентрат корма с отличными показателями кормовой ценности, который может быть использован как основа рационов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

Состав продукта переработки пивной дробины:
	Содержание в 1 кг
	Дрожжевой кормоконцентрат

	Переваримый протеин, г
	374,7

	Сухое вещество, г
	850,0

	Клетчатка, г
	67,5

	Кальций, г
	4,0

	Фосфор, г
	11,3

	Жир, г
	93,0

	Обменная энергия для КРС
	7,3

	БЭВ, г
	133,2

	Сырой протеин, г
	470,6

	Сырая зола, г
	85,7


Разработаны экономичные типовые аппаратурные решения проекта на доступном оборудовании.

Примерная компоновка производственного участка показана на схеме
    [image: image1.jpg]


      

Перечень основного оборудования участка переработки пивной дробины (без очистных метантенков)
	№
	Наименование и рабочие параметры
	Кол-во

	1
	Реакторы ферментативного гидролиза дробины 15-20 м3
	3

	2
	Декантерная центрифуга
	3

	3
	Сборник фугата 10-15 м3
	1

	4
	Инокулятор 2-4 м3 с мешалкой
	1

	5
	Флотатор-воздухоотделитель15 м3
	1

	6
	Мерники для питательных солей и ферментов 2 м3
	4

	7
	Сборник концентрата дрожжей 4 м3
	1

	8
	Ферментатор с механическим пеногасителем 180 м3
	2

	9
	Теплообменники спиральные
	3

	10
	Дрожжевой сепаратор
	2

	11
	Воздуходувка 10 000 м3/час
	2

	12
	Печь сушильная
	1

	13
	Шнековые транспортеры
	4

	14
	Насосы перекачивающие
	8

	15
	Пресс-гранулятор
	1

	16
	Трубопроводная арматура
	Комплект

	17
	Мембранный фильтр
	1

	18
	Автоматизированная система управления
	Комплект


 Ориентировочная стоимость комплекта оборудования (по опыту реализации аналогичных проектов по переработке спиртовой барды) - 36 - 45 млн. руб.

Общая стоимость строительства цеха с учетом стоимости здания цеха, строительных, монтажных и пусконаладочных работ - 68 -75 млн. руб.
             Потребность технологии переработки дробины в энергоресурсах
	№
	Оборудование
	Мощность

	1
	Декантерная центрифуга, кВт/ч
	45

	2
	Печь сушильная, кВт/ч
	22

	3
	Сепаратор, кВт/ч
	30

	4
	Пресс-гранулятор, кВт/ч
	30

	5
	Мембранный фильтр, кВт/ч
	45

	6
	Насосное оборудование, кВт/ч
	46

	7
	Воздуходувки, кВт/ч
	140

	8
	Другое, кВт/ч
	50

	9
	Печь сушильная, тонн пара/ч.
	2,5


В результате процесса переработки ПД удается добиться принципиального улучшения кормовой ценности продукции по всем критическим компонентам:

- снизить уровень клетчатки; 

- увеличить содержание белка, жира, минеральных веществ. 
	Сушеная дробина
	Дрожжевой кормоконцентрат

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]





Таким образом, предлагаемое решение позволяет пивоваренному заводу избавиться от ненужных и никчемных отходов перейти к выпуску полноценной основы рационов сельскохозяйственных и домашних животных или готовых полных сухих кормосмесей, в которых зерно и дорогостоящие источники белка заменены качественным новым дрожжевым кормоконцентратом.

Консорциум компаний: ООО «СпиртПриборСервис-Наладка» (генеральный подрядчик), ООО «АМТ» (разработчик), и ООО «Русская Еда» (изготовитель сушильного оборудования) обеспечивает реализацию проекта на уровне сдачи производства «под ключ».
http://www.mcx-consult.ru/pererabotka_pivnoy_drobiny_na_kombi
