PAGE  
3

Послеуборочная обработка зерна и семян

Обработка зерна на семенные цели

Для получения высококачественных семян с низкой себесто​имостью необходима поточность и непрерывность операций в технологии послеуборочной обработки, которая включает в себя предварительную очистку, вторичную очистку и сортирование. 

Очистка – выделение различных примесей из семенного материала. Она выполняется сразу же после поступления све​жеубранных семян на зерноток. Различают предварительную и первичную очистку. 

Зерноочистительные машины с правильно подобранными решетами способствуют очищению их от склероций спорыньи, мешочков твердой головни, от щуплых и легковесных фрак​ций, которые, как правило, несут в себе патогенны – возбуди​тели болезней. 

Машины предварительной очистки должны обеспечивать подготовку зернового материала к пропуску через сушилки или к временному хранению при активном вентилировании. При этом из зернового вороха выделяют не менее 50% сорных примесей. В материале, прошедшем предварительную очист​ку, должно быть соломистых примесей длиной до 50мм не более 0,2 %. Содержание более длинных соломистых приме​сей не допускается. В отходах содержание полноценных зе​рен не должно превышать 0,05 % от массы зерна основной культуры в исходном материале. 

Машины первичной очистки предназначены для очистки вороха, прошедшего предварительную очистку, с доведением его до продовольственных кондиций. При этом важное усло​вие - правильно подобрать решета.

Для предварительной и первичной очистки используются ЗАВ-10; ЗАВ-20; КЗС-25, на которых установлены стационар​ные машины: ЗД-10000; МПО-50; МПО-100; РП-50; МЗУ-25/15; К-527А10; СЗГ-25; ОВС-25С; МЗС-25С; ЗГ-25; ЗГМ-20. Кроме этого используются и передвижные ОВС-25А; МЗС-5 и др. 

Машины вторичной очистки должны доводить семена по чистоте до норм 1-го и 2-го класса за исключением случаев засоренности исходного материала примесями, требующими для их выделения специальных машин. Полнота разделения должна быть не менее 80 %, суммарные потери полноценного зерна во все фракции примесей – не более 1 %, а во второй сорт – до 3 %. Общее дробление семян допускается до 1 %. 

Партия семян считается выровненной, если на двух смеж​ных решетах остается не менее 80 % их объема. 

Для проведения вторичной очистки используют извест​ные всем ЗАВ-20, КЗС-25, семяочистительные комплексы ЗАВ​-40, на которых установлены CBУ-5A; СВУ-5Б; МВО-7; МВО-10; МВО-20Д; MBУ-1500; K-547А, СМВО-10, а также пере​движные машины СМ-4,0; MC-4,5. 

Сортировка – разделение семян по удельному весу. К сор​тированию можно отнести и калибрование - разделение се​мян по размерам. 

Сортировальные столы, пневмосепараторы предназначены для выделения из семян трудноотделимых примесей и сорти​рования семян по плотности. В процессе разделения присут​ствуют и другие принципы сортирования (аэродинамические свойства, свойства поверхности и т. д.).

 Технологический процесс триера основан на различии длины семян обрабатываемой культуры и сопутствующих им примесей.

Зерновой материал на триерах обрабатывают после первичной очистки, при наличии в нем длинных или коротких примесей его разделяют на две фракции. Из материала, со​держащего короткие и длинные примеси, после триерования получают три фракции - обработанное зерно, короткие и длин​ные примеси. В отходах содержание полноценных зерен не должно превышать 0,5 % при очистке зерна продовольствен​ного назначения и 3 % при очистке семян от их массы в исход​ном материале. В очищенном продовольственном зерне ко​ротких и длинных примесей должно содержаться не более 2 %, в том числе сорных примесей - до 0,5 %, в семенах - до 0,9 %, в том числе семян других растений - не более 10 штук на 1 кг (1 класс чистоты). Рекомендуемые диаметры ячеек триерных цилиндров по казаны в таблице 1.

Таблица 1
Рекомендуемые диаметры ячеек триерных цилиндров

	
	Диаметры ячеек цилиндра 

	Культура
	для выделения примесей, мм 

	
	длинных
	коротких

	Пшеница 
	8,5; 9,5
	5,0

	Рожь 
	9,5
	5,0; 6,3

	Ячмень 
	9,5; 11,2
	6,3

	Овес 
	-
	8,5

	Гречиха 
	8,5
	5,0

	Рис 
	11,2
	6,3

	Кукуруза 
	11,2
	8,5; 9,5

	Клевер, люцерна, тимофеевка 
	2,0 – 2,8
	1,6 – 2,0

	Вика 
	8,5
	5,0

	Эспарцет 
	8,5
	4,5; 5,0


Сушка семенного материала

Обычно семена после уборки не пригодны для хранения. 

В семенах, заложенных с влажностью превышающей установленные нормы, создаются благоприятные предпосылки для развития амбарных вредителей. В процессе сушки уничтожа​ются вредители хлебных злаков, создаются неблагоприятные условия для их дальнейшего размножения. 

Одним из главных условий получения семян с высокими качествами является просушка семенного зерна. Государствен​ными стандартами установлена норма влажности для семян яровых зерновых 15,5 %, а для озимых, засыпаемых в пере​ходящий фонд, не выше 14 %. 

Из сушильного оборудования наиболее распространены установки активного вентилирования (ОБВ-160; ОБВ-100) напольные, шахтные сушилки (М-819), «Сирокко» и кару​сельные сушилки СКУ-10 и ЗСК-10Б. 

Основные требования к технологии сушки зерна и семян

Зерно должно быть очищено, минимальная чистота зер​на, предназначенная для сушки –  94 %, а кукурузы – 90 %. 

Содержание в зерне соломы длиной не более 50 мм не должно превышать 0,2 %. 

Влажность, при которой гарантируется правильный про​цесс сушки, не должна превышать 36 % у зерна хлебных зла​ков, 40 % у зерна кукурузы. 

При большой влажности зерна рекомендуется применять двух-трехкратный пропуск зерна через сушилку. 

Разность во влажности отдельных партий зерна, направ​ляемых в сушилку, не должна превышать 2-3 %. 

При сушке семенного зерна снижение влажности за один пропуск через сушилку должно соответствовать существую​щим нормам, например, для пшеницы 2-3 %. 
       Подборку материала подготовил специалист 
информационно-консультационной службы 
Балтасинского муниципального района                                            Нуриев Р.М.       

PAGE  

