PAGE  
2

Овощ под капельницей

[image: image1.jpg]



Небывалая жара заставляет вдумчивых аграриев применять к овощам терапевтические методы помощи растениям. В агрофирме «Ильинка» Красноармейского района десять гектаров лука растут… под капельницей. 

Используемая в «Ильинке» технология позволяет подводить спасительную влагу непосредственно к корням растений. Это практически исключает испарение с поверхности почвы, снижает в несколько раз расход воды и электроэнергии. Управляет процессом компьютерная программа, в результате сводится до минимума так называемый человеческий фактор и связанные с ним ошибки в управлении системой. Даже очистка водяных фильтров в системе происходит автоматически, без участия человека.

Рядом с полем стоит израильская установка с двумя небольшими ёмкостями, к которой подведён трубопровод от протекающей недалеко реки Миасс. Небольшие насосы нагнетают воду в лайфлэды – гибкие рукава, проложенные по полю. К лайфлэдам присоединяются непосредственно капельницы – шланги из мягкого пластика, которые укладываются в рядки непосредственно во время посева и закрываются землёй. Длина каждой капельницы – 100 метров.

Поле поделено на восемь блоков-участков по 1,2 гектара, к которым поочерёдно подаётся по капельницам вода. Полив осуществляется по полтора часа на каждый блок, за это время из каждой форсунки на капельнице вытекает в почву два с половиной литра воды. Форсунки расположены на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. В итоге на каждом блоке в сутки расходуется 120 кубометров воды. Как говорит главный агроном «Ильинки» Александр Гагарин, такой расход в несколько раз меньше, чем на традиционном поливе дождевальными установками.

Достоинством израильской системы капельного полива является возможность минеральной подкормки овощей – для этого в систему по мере необходимости закладывается нужное удобрение. Другое достоинство – относительно низкое давление воды в системе – в капельницах всего 1,2 атмосферы, – что значительно снижает вероятность повреждения шлангов.
В результате лук на этом участке вырос уже высотой 60 сантиметров, хотя сеяли его намного позже, чем остальные поля – всего в «Ильинке» 35 гектаров лука. Как говорит коммерческий директор хозяйства Николай Исаев, с помощью капельного полива можно гарантированно получать товарный лук с луковицами диаметром не менее 6 сантиметров. Причём урожайность с гектара такого участка будет не менее 60 тонн, в то время как на обычных луковых полях берут 20 – 30 тонн с гектара.

Генеральный директор ООО агрофирма «Ильинка» Алексей Липп считает, что за системами капельного полива – будущее. Южные регионы России широко используют эту технологию, кстати, в агрофирме поставкой и наладкой поливной капельной системы занимались специалисты из Волгограда. Они обеспечивают и техническое сопровождение: дают консультации, осуществляют техническое обслуживание оборудования.

Капельный полив – технология ресурсосберегающая, не в пример допотопным методам приезжих китайцев, которые выращивают овощи в теплицах. Благодаря точной дозировке воды и удобрений овощи получаются отменные, экологически безупречные. Экономится вода, электроэнергия, и, что немаловажно, дорогостоящие семена голландской селекции, которые агрофирма приобретает с помощью областного Минсельхоза и «Продкорпорации».

План производственного развития «Ильинки», помимо прочего, предусматривает увеличение к 2014 году площади поливных участков со 100 до 250 гектаров, из них капельный полив предполагается внедрить на 60 гектарах. Причём организовать капельницы планируется не, только на луке, но и на моркови.

Алексей Липп считает, что необходимо возродить на новом уровне программы мелиорации в сельском хозяйстве Челябинской области. Это даст возможность серьёзно уменьшить зависимость от погодных аномалий, которые сейчас терзают агропромышленный комплекс. А система капельного полива, кроме повышения урожайности, даёт ещё и ощутимый экономический эффект – в «Ильинке» рассчитывают на окупаемость израильского оборудования уже в текущем году. Правда, капельницы затруднительно будет применять на больших полях площадью в сотни и тысячи гектаров, но кто знает, может быть, через несколько лет аграрная наука решит и эту проблему.

http://www.agroru.com

