PAGE  
3

        Машины, оборудование и приспособления для         переработки и приготовления кормов. Измельчители грубых кормов.

Измельчители грубых кормов

При содержании животных в подворье или фермерском хозяйстве солому и другие грубостебельчатые корма измельчают на соломорезках с ручным или электроприводом.

Ручные соломорезки выпускают нескольких марок.

Соломорезки ручные типа СР-2 изготавливают в трех исполнениях: СР2-1, СР2-2, СР2-3 (табл. 1).

Соломорезка типа СР2 состоит из двух основных узлов - питателя с зубчатой передачей и режущего аппарата барабанного типа (рис. 1).

Таблица 1. 
Техническая характеристика соломорезок типа СР2 с ручным приводом
	Показатель
	CP2-1
	СР2-2
	СР2-3

	Производительность, кг/ч
	60-100
	60-100
	60-100

	Длина сечки, мм
	10-20
	10-20
	10-20

	Частота вращения режущего барабана, мин-1
	40-60
	40-60
	40-60

	Габаритные размеры, мм:

	длина
	1390
	1485
	1570

	ширина
	875
	935
	815

	высота
	1150
	1170
	1200

	Масса, кг
	100-125
	120
	110


Питатель выполнен в виде двух вращающихся навстречу друг другу питающих валков 16, каждый из которых установлен концами вала в подшипниках скольжения 15. 

В режущем аппарате имеются четыре ножа 11, расположенных по винтовой линии и прикрепленных к двум чугунным дискам 10. Вал 13 барабана установлен концами в корпуса 6 шарикоподшипников. Ножи снабжены регулировочными болтами, с помощью которых выставляется зазор (не более 0,2-0,5 мм) между кромками лезвий ножей и противорежущей пластины 4. Соломорезка приводится в действие вращением рукоятки 7 маховика 8, выполненного в виде плоского кольца большого диаметра.

[image: image1.jpg]s $ - s )/7
= 7
=
1 27 SB[
o —
L,
e,
b\
g )+ G
Thr \1
C s L]
(7 ir
il Y W I





Рис. 1. Соломорезка ручная СР-2 (вид сверху):
1 - загрузочный лоток; 2, 3, 5 - зубчатые колеса привода валков; 4 - противорежущая пластина; 6 - корпус шарикоподшипника вала барабана; 7 - рукоятка; 8 - маховик; 9 - выгрузной лоток; 10 - диск режущего барабана; 11-нож;
12 - станина; 13 - вал барабана; 14 - очиститель; 15 - подшипник скольжения;
16 - питающий валок

Все три исполнения соломорезок типа СР2 состоят из одинаковых узлов при их идентичной компоновке и отличаются лишь конструкцией некоторых деталей и габаритными размерами. Каждую соломорезку обслуживает два человека.

Соломорезка ручная СР-60 в отличие от СР2, имеющей два маховика, снабжена для создания инерционного момента компактным маховиком, расположенным под питающими валками. Вал маховика установлен в двух шарикоподшипниках и приводится во вращение от вала режущего барабана через пару зубчатых колес. Маховик вращается с частотой 360-540 мин"1 при вращении режущего барабана за рукоятку с частотой 40-60 мин-1. Производительность соломорезки 60 кг/ч, длина сечки 10-20 мм, масса 70 кг.

Соломорезки с электроприводом находят все большее применение в приусадебных и фермерских хозяйствах.

Соломорезка СМ-100 приводится в действие от электродвигателя через клиноременную передачу и пару зубчатых шестерен. Основные рабочие органы (приемный лоток, питающие валки, ножевой барабан, очиститель с противорежущей пластиной) аналогичны рабочим органам соломорезки СР2. Режущему барабану сообщается вращение с частотой до 90-140 мин-1. Зазор между ножами и противорежущей пластиной должен быть не более 0,2-0,5 мм. Короткая сечка получается при установке на режущем барабане четырех ножей, длинная (около 40 мм) - при двух ножах. 

При перегреве двигателя делают перерыв в работе до его остывания. Ножи должны быть достаточно острыми, так как при их затуплении наблюдается забивание питающих валков, возрастает потребляемая мощность. Производительность соломорезки 90-100 кг/ч, потребляемая мощность 0,4- 0,6 кВт, габаритные размеры 1300X550X950 мм, масса 131 кг. Соломенную сечку можно получать с помощью измельчителя ИКМ-1, предназначенного для измельчения грубых кормов и травы. Его мощность несколько увеличена, а масса уменьшена по сравнению с соломорезкой СМ-100. Продукт измельчается ножевым барабаном, который размещен в корпусе, выполненном в виде тумбочки со съемным загрузочным лотком. 

Измельчитель ИС-Ф-1,5 служит для измельчения соломы, заготавливаемой в тюках. На нем можно измельчать, кроме соломы, другие грубые корма. Измельченная масса выдается по патрубку. Его конец имеет козырек, который можно устанавливать под разным углом для направления потока измельченного продукта в транспортное средство или бурт. Измельчитель устанавливают на двух небольших колесах и его можно перемещать вручную или прицепив к транспортному средству. Производительность измельчителя 0,8-1,5 т/ч, мощность электропривода 11 кВт, диаметр корпуса 800 мм, высота 1250 мм. ИС-Ф-1,5 предназначен не только для измельчения грубых кормов с целью включения сечки в кормовые рационы, но и для измельчения соломы на подстилку.

www.dm-st.ru
