PAGE  
3

Технология экструдирования зерносмеси.
Корма для животноводства.

Особенности технологии экструдирования.

В основе экструдирования лежат три процесса: 
- температурная обработка продукта под давлением, 

- механохимическое деформирование продукта,
- «взрыв» продукта во фронте ударного разряжения.
Продукт: Зерно перерабатывают в экструдере под давлением 40 - 60 атмосфер и температуре 110-170 ºС. Из экструдера выходит вспученный, пористый продукт в виде жгута (стренг), с объемной массой 140-250 г/дм³ и влажностью 7-9%. Содержание сахаров и декстринов в готовом продукте составляет не менее 12%.

После тепловой обработки исходного продукта улучшаются вкусовые качества корма, образуются различные ароматические вещества, значительно возрастает активность пищеварительных ферментов при перевариваемости кормов, а также происходит нейтрализация некоторых токсинов и гибель их продуцентов.

Наряду с термической обработкой происходят глубокие деструктивные изменения в питательных веществах. Так крахмал расщепляется до декстринов и сахаров, протеины подвергаются денатурации. В результате такой комплексной переработки получают продукт с приятным хлебным вкусом и запахом, практически удваивается питательная ценность корма. Полученный продукт является превосходным кормом для животноводства, он может храниться 4-6 месяцев, не теряя своих вкусовых качеств.
Характеристика углеводного комплекса некоторых зерновых до и после экструдирования, % от сухого вещества.

	Корма
	Крахмал
	Декстрины
	Сахар

	Пшеница натуральная
	46,5
	4,86
	5,27

	Пшеница экструдированная
	18,18
	21,90
	10,90

	Ячмень натуральный
	50,50
	6,40
	5,60

	Ячмень экструдированный
	11,80
	39,90
	9,60

	Рожь натуральная
	70,3
	5,68
	6,50

	Рожь экструдированная
	20,5
	30,20
	19,60

	Горох натуральный
	25,81
	5,52
	3,47

	Горох экструдированный
	15,80
	8,07
	3,47


Кроме того, возможна переработка залежалого и некондиционного зерна. При экструзионной переработке зерна и зерноотходов, половина процесса работы желудочно-кишечного тракта животного выполняется экструдером, и поэтому энергия корма целиком идет на строительство организма животного.

Корма для животноводства. Экструдированные корма незаменимы при откорме молодняка животных: свиней, лошадей, КРС, кроликов, кур, пушных зверей и т.д. Не менее продуктивно применение экструдата и при получении повышенных надоев.

Не секрет для практикующих ветврачей и зоотехников, что 90% гибели молодняка происходит из-за болезней желудочно-кишечного тракта, либо инфекций, занесенных через пищеварительную систему. Животное в раннем возрасте наименее защищено именно здесь. Так, при неоднократных исследованиях экструдированного корма, мы убеждались — корм практически стерилен после 3-4 месячного хранения навалом в обычных складских условиях. 

При использовании в кормах для животноводства, особенно для молодняка, экструдированного корма гибель животных от желудочно-кишечных заболеваний снижается в 1,5-2 раза. Но и в дальнейшем, при переходе на грубые корма, животное уже в раннем возрасте, не измученное кишечными расстройствами, значительно обгоняет своих сверстников в росте.

При влажности комбикорма 12-14%, естественное разложение витаминов происходит значительно интенсивнее, чем в стренгах (7-9%) . При экструдировании воздействие высоких температур происходит по длительности 10-12 сек., за этот период времени витамины не подвергаются разрушению. Экструдат, кроме этого, обладает хорошими абсорбирующими свойствами, поэтому он может служить профилактическим средством при желудочно-кишечных расстройствах. 

Рожь кормовой культурой традиционно не считается из-за повышенной кислотности и наличия ингибиторов ферментов. После экструдерной переработки ее можно использовать в качестве корма для животноводства до 90% от общего рациона.

В результате использования экструдированных кормов 
для животноводства:

	Повышаются:
	Снижаются:

	Усвоение кормов на 10-25%;
Надои молока на 12-18%;
Среднесуточные привесы на 15-20%.
	Потребление корма на 8-12%;
Гибель животных от желудочно-кишечных заболеваний в 1,5 – 2 раза


Описание технологического процесса.
Со склада хранения зерно по пневмопроводу подаётся в зернодробилку и далее в смеситель. При составлении корма из нескольких видов зерна, контроль осуществляется с помощью весов, на которых установлен смеситель. Из смесителя выгрузка готовой смеси шнековым транспортером подается в накопительный бункер экструдера для обеспечения непрерывности процесса экструдирования. При выходе из экструдера стренг измельчается и транспортером подается на фасовку, одновременно происходит охлаждение стренга и отвод образующегося пара.

Линия может комплектоваться экструдером производительностью от 0,5 до 3 т/ч.

Базовая стоимость технологической линии по производству экструдированного корма производительностью 0,5 т/ч - 1 300 000 руб.
Потребляемая мощность линии: 54,6 кВт.
Необходимая площадь - около 100 м², без учета площадей для хранения сырья и готового продукта. При планировании складских помещений необходимо учитывать, что неизмельченный готовый продукт по объему превышает объем исходного сырья в 3-4 раза.

http://www.agrostimul.ru
